Design and Development of a Zero-Trust IoT Security Gateway Based on STM32F411RE with Wi-Fi and Edge Monitoring

Trạng thái: Bản nền tảng để bắt đầu triển khai; các quyết định ghi “proposed baseline” chỉ được thay đổi qua quy trình change control.

Quyết định baseline: lựa chọn kỹ thuật được chốt trong tài liệu này để ba module phát triển tương thích. - Mục tiêu đo lường: ngưỡng kiểm thử đề xuất, cần đo trên thiết bị thật; không phải kết quả đã đạt. - SENTINEL-X là prototype học thuật theo hướng Zero Trust; không tuyên bố đạt chứng nhận NIST hay bảo vệ tuyệt đối trước mọi tấn công.

# 0. Document Control

| Thuộc tính | Giá trị |
| --- | --- |
| Document owner | Project Lead / nhóm SENTINEL-X |
| Người chịu trách nhiệm kiến trúc | Nhóm phê duyệt thay đổi; mỗi interface có một owner kỹ thuật |
| Nguồn tham chiếu kỹ thuật | NIST SP 800-207; NISTIR 8259A; RFC 2104; OASIS MQTT 3.1.1; tài liệu ST STM32F411RE |
| Review bắt buộc | Khi thay đổi kiến trúc, binary envelope, HMAC coverage, sequence, API contract hoặc hành vi safe-state |
| Nguyên tắc sửa đổi | Không thay đổi interface đã chốt chỉ qua chat miệng; cập nhật spec, test vector, mã triển khai và changelog cùng một thay đổi |
| Phiên bản | 1.1 — rà soát kỹ thuật và quản trị baseline |
| Ngày rà soát | 24/10/2026 |

# 1. Project Foundation

## 1.1 Mục tiêu

SENTINEL-X là gateway bảo mật IoT hướng đến môi trường phòng thí nghiệm và mô hình tự động hóa quy mô nhỏ. Hệ thống kiểm soát các lệnh điều khiển đã tích hợp, xác thực người dùng, phân quyền, xác thực tính toàn vẹn thông điệp, chống phát lại, thực thi chính sách ở MCU, ghi nhật ký và cung cấp công cụ kiểm thử bảo mật.

Mục tiêu kỹ thuật trung tâm: chứng minh bằng kiểm thử có thể lặp lại rằng lệnh hợp lệ được xử lý đúng, trong khi lệnh không được phép, bị sửa đổi, cũ hoặc vượt chính sách không thể tác động lên đầu ra điều khiển.

## 1.2 Phạm vi sản phẩm

Trong phạm vi baseline:

1. STM32F411RE thực thi chính sách cuối cùng đối với lệnh điều khiển đã tích hợp.

2. ESP32-S3 cung cấp Wi-Fi và chuyển tiếp MQTT ↔ UART.

3. Raspberry Pi 4 chạy Linux, FastAPI, MQTT broker, SQLite, xác thực người dùng/RBAC và lưu sự kiện.

4. Ứng dụng PC Python/PySide6 gồm Dashboard, Users & Access, Policy Management, Device Management, Security Test Lab, Event Timeline và Reports/Export.

5. HMAC-SHA-256 cho xác thực thông điệp dùng chung khóa; sequence chống phát lại; policy allowlist, parameter bounds, rate limit và safe-state.

6. UART framing có length và CRC để phát hiện lỗi truyền ngoài kiểm tra HMAC.

7. Màn hình TFT IPS 2,8 inch và LED/buzzer trạng thái; đầu ra thử nghiệm điện áp thấp.

8. Bộ test vector và báo cáo kết quả kiểm thử có thể tái hiện.

Ngoài phạm vi MVP: firewall phổ quát cho mọi lưu lượng Wi-Fi; tuyên bố IDS phát hiện mọi cuộc tấn công; secure boot/firmware update có chữ ký; MFA; nhiều loại MCU/thành phần; triển khai sản xuất; kết nối tải điện lưới; bảo đảm chống tấn công vật lý có chủ đích; phần tử bảo mật chuyên dụng nếu việc mua/tích hợp làm chậm lõi dự án.

Mở rộng sau khi lõi ổn định: Modbus RTU/RS-485; tamper switch; RTC; secure element như STSAFE-A110 trên module tương thích; phân tích lưu lượng ở tuyến mạng được cấu hình đi qua Raspberry Pi.

## 1.3 Phần cứng mục tiêu

| Thành phần | Mức | Vai trò / quyết định |
| --- | --- | --- |
| STM32F411RE Nucleo | Bắt buộc | Security Control MCU |
| ESP32-S3 DevKit | Bắt buộc | Wi-Fi Communication Node |
| Raspberry Pi 4, ưu tiên 4 GB RAM | Mục tiêu kiến trúc | Edge Security Node; laptop có thể chạy mock trong thời gian phát triển nhưng không thay thế mục tiêu trình diễn cuối |
| TFT IPS 2,8 inch SPI | Bắt buộc theo thiết kế gốc | Trạng thái tại chỗ; tích hợp sau khi lõi ổn định |
| LED RGB + buzzer + nút nhấn | Bắt buộc theo thiết kế gốc | Báo trạng thái/cảnh báo tại chỗ |
| FRAM I²C | Khuyến nghị mạnh | Lưu trạng thái anti-replay và hàng đợi sự kiện; nếu không dùng phải có Flash journal có wear management và kiểm thử mất nguồn |
| RS-485 cách ly + Modbus RTU slave/test device | Nên có / mở rộng | Chỉ triển khai sau cổng core security |
| RTC DS3231 | Nên có | Đồng hồ sự kiện độc lập; không dùng timestamp làm cơ chế anti-replay chính |
| Tamper switch | Nên có | Phát hiện mở vỏ trong demo nếu kịp |
| Secure element | Nâng cao | Không là dependency của MVP; phải xác nhận module và thư viện trước khi đưa vào backlog |
| Nguồn ổn định, dây nối và vỏ | Cần cho demo vật lý | Chỉ sử dụng đầu ra điện áp thấp; không nối tải điện lưới |

### 1.3.1 Phân bổ chân và quy tắc đấu nối

Bảng dưới đây là phân bổ chân baseline đề xuất cho NUCLEO-F411RE và một ESP32-S3 DevKit phổ biến. Trạng thái ban đầu của mọi kết nối là Proposed; chỉ chuyển thành Bench-tested sau khi thử trên bàn và Verified sau khi kiểm tra lại trên đúng phần cứng/module đã chọn. Với ESP32-S3 DevKit chưa chốt mã board, phải đối chiếu pinout của chính board trước khi cấp nguồn hoặc đấu dây.

| Liên kết/chức năng | STM32F411RE / header | Thiết bị phía ngoài | Điện/thiết lập | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UART1 TX/RX | PB6 = TX; PB7 = RX | ESP32-S3 GPIO18 = RX; GPIO17 = TX | 115200, 8N1; nối TX↔RX chéo; logic 3,3 V; chung GND | Proposed |
| TFT SPI2 | PB13 = SCK; PB15 = MOSI; PB14 = MISO (nếu module cần); PB12 = CS GPIO | TFT SPI SCK/MOSI/MISO/CS | SPI mode/clock phải theo controller thực tế; MISO có thể bỏ nếu module chỉ cần ghi | Proposed |
| TFT điều khiển | PA9 = DC; PC6 = RESET; PC7 = BACKLIGHT | TFT D/C, RST, BL | Xác nhận cực tính BL và dòng đèn nền theo module; không lấy dòng lớn từ GPIO | Proposed |
| FRAM I²C1 | PB8 = SCL; PB9 = SDA | FRAM I²C | Bắt đầu 100 kHz; kéo lên 3,3 V; địa chỉ I²C theo chân cấu hình/model FRAM thực tế | Proposed |
| Đầu ra demo #1 / PWM | PB0 = GPIO/PWM (TIM3_CH3) | LED điện áp thấp qua điện trở hoặc driver phù hợp | SET_OUTPUT và SET_LEVEL cùng điều khiển đầu ra demo #1; không nối tải trực tiếp nếu vượt giới hạn GPIO | Proposed |
| LED RGB trạng thái | PA8 = R; PB1 = G; PA10 = B | RGB LED ngoài | Mỗi kênh có điện trở hạn dòng; xác nhận common-anode/common-cathode trước khi lập trình mức ON/OFF | Proposed |
| Buzzer trạng thái | PB5 | Buzzer module | Dùng transistor/driver nếu dòng buzzer vượt khả năng chân MCU; không cấp trực tiếp tải dòng lớn | Proposed |
| Nút nhấn | PC13 = nút USER B1 tích hợp; có thể dùng nút ngoài nếu cần | USER B1 / external button | Baseline dùng nút tích hợp, active-low; chống dội bằng phần mềm | Proposed |
| Nguồn và mass | 3V3/GND theo header Nucleo | ESP32-S3, TFT, FRAM, LED/buzzer | Chung GND; không cấp nguồn ESP32/TFT từ GPIO; ưu tiên cấp USB/nguồn ổn định riêng theo yêu cầu module | Proposed |

Căn cứ pinout NUCLEO-F411RE: tài liệu ST UM1724 (STM32 Nucleo-64 boards) liệt kê PA2/PA3 cho USART2, PB8/PB9 cho I²C1 và các chân PB13/PB14/PB15 trên header Morpho; pinout đề xuất ở đây chọn USART1 PB6/PB7 để giữ USART2 cho log/debug, SPI2 PB13/PB14/PB15 và I²C1 PB8/PB9. Đây chưa phải xác nhận phần cứng đã đấu thành công. Trước khi nối: kiểm tra alternate-function trong datasheet, module TFT/FRAM, nguồn, cực tính và xung đột chân; ghi lại trạng thái thử nghiệm.

## 1.4 Định nghĩa thành công

Các mục tiêu định lượng dưới đây là engineering targets đề xuất, không phải kết quả đã đo:

• 100/100 lệnh hợp lệ trong bộ kiểm thử chức năng được xử lý đúng theo kết quả mong đợi.

• 100% test case trong các nhóm sai HMAC, replay, sai cấu trúc, sai command, sai tham số, không đủ quyền và vượt rate limit không gây thao tác đầu ra trái phép.

• Lệnh đã nhận trước đó bị gửi lại sau reset vẫn bị từ chối; high-water sequence không tự quay về 0 khi dữ liệu lưu trữ không hợp lệ.

• MCU chuyển đầu ra demo về OFF khi khởi động và khi phát hiện mất liên kết theo chính sách baseline; sau phục hồi mạng không tự thực thi lại lệnh cũ.

• Kết quả lệnh và sự kiện có thể đối chiếu giữa MCU, Edge và PC bằng message ID/correlation ID.

• Mục tiêu độ trễ: quyết định tại MCU p95 ≤ 50 ms; lệnh từ API đến kết quả cuối p95 ≤ 500 ms trên mạng LAN thử nghiệm ổn định. Phải báo cả số đo thực tế và điều kiện đo.

• 100 sự kiện offline được lưu trong hàng đợi cấu hình thử nghiệm và đồng bộ trong ≤ 10 giây sau khi kết nối khôi phục, khi không có tải cạnh tranh lớn.

• Firmware có bản đồ Flash/RAM và stack watermark; mục tiêu baseline: image ≤ 384 KiB, static data/BSS ≤ 64 KiB, stack còn ít nhất 8 KiB tại bài kiểm thử tải đại diện. Nếu không đạt, profile và sửa cấu hình trước khi giảm tính năng.

Kết thúc dự án có repository sạch; hướng dẫn build/run trên clean clone; test results; demo script; pin map có trạng thái thử nghiệm; tài liệu kiến trúc; và báo cáo giới hạn/rủi ro bảo mật.

## 1.5 Ràng buộc và giả định

+ STM32F411RE đã có; thiết kế mục tiêu dùng ESP32-S3 và Raspberry Pi 4. Môi trường mock được phép trong phát triển, nhưng không được giả vờ nó tương đương demo phần cứng thật.

+ Mạng thử nghiệm do nhóm kiểm soát; không thử nghiệm lên thiết bị/mạng của người khác.

+ Mặc định một gateway và một device ID SX-001; hỗ trợ nhiều thiết bị được thiết kế mở nhưng chưa bắt buộc cho MVP.

+ Không mặc nhiên dùng phần cứng secure element; key storage trên MCU prototype không bảo đảm chống trích xuất vật lý.

+ Khi mất kết nối, hành vi safe-state của bản demo là đưa đầu ra điện áp thấp về OFF, không tự khôi phục đầu ra sau reconnect. Với thiết bị khác, hành vi an toàn phải được xác định theo tải cụ thể.

## 1.6 Các nguyên tắc bất biến

1. MVP và luồng end-to-end trước tính năng trang trí.

2. Tích hợp sớm; không phát triển cô lập đến tuần cuối.

3. Không tin cậy chỉ vì thiết bị nằm trong Wi-Fi nội bộ.

4. API phải phân quyền; STM32 phải kiểm tra điều kiện cuối đối với thao tác vật lý.

5. HMAC, UART CRC, TLS và RBAC giải quyết các mục tiêu khác nhau; không thay thế lẫn nhau.

6. Không tự viết thuật toán mật mã; sử dụng thư viện đã kiểm chứng và test vector dùng chung.

7. Mọi tuyên bố bảo mật phải có kiểm thử/bằng chứng; không tuyên bố an toàn tuyệt đối.

8. Không commit secret; không ghi key/token/password vào log.

9. Không tự thay đổi contract liên module; thay đổi phải version hóa và kiểm tra hồi quy.

# 2. System Architecture & Trust Boundaries

## 2.1 Vai trò và quyền quyết định

| Thành phần | Trách nhiệm chính | Không được làm |
| --- | --- | --- |
| PC Control Center | Giao diện người dùng; gửi request qua HTTPS; hiển thị trạng thái/sự kiện/test | Không kết nối trực tiếp tới MCU/MQTT; không tự quyết định quyền bảo mật |
| Raspberry Pi / Edge | Authentication, RBAC, API, DB, cấp sequence cho lệnh, ký HMAC, MQTT broker/bridge, audit | Không coi việc API cho phép là đủ để bỏ qua kiểm tra MCU |
| ESP32-S3 | Wi-Fi, MQTT client, chuyển tiếp envelope nguyên vẹn qua UART, link status | Không cầm HMAC key của command; không thay đổi nội dung envelope; không cấp quyền điều khiển |
| STM32F411RE | HMAC verify, sequence check/persist, local policy, bounds, rate limit, safe-state, actuate, event queue | Không tin lệnh vì đến từ ESP32; không thực thi khi cấu trúc/độ dài/xác thực/policy không hợp lệ |
| Test device | Thể hiện thao tác được cho phép | Chỉ là tải thử nghiệm điện áp thấp; không tải điện lưới |

## 2.2 Trust boundaries (Các ranh giới tin cậy)

- TB1 — PC ↔ Edge API: HTTPS/TLS boundary;

- TB2 — Edge ↔ MQTT/Wi-Fi ↔ ESP32: thiết lập TLS và ACL broker; MQTT không bảo đảm exactly-once thực thi. Duplicate delivery phải được xử lý bởi application sequence và message ID.

- TB3 — ESP32 ↔ STM32 UART: physical/transport boundary; outer frame length/CRC giúp phát hiện lỗi truyền, HMAC giúp phát hiện giả mạo/sửa nội dung bởi thực thể không có key.

- TB4 — MCU ↔ actuator/Modbus: ranh giới thực thi; mọi lệnh ra ngoài phải qua allowlist và giới hạn giá trị tại STM32.

- TB5 — Key/provisioning/storage: prototype không có secure element bắt buộc; file key ở Pi và flash MCU là tài sản nhạy cảm, cần giới hạn quyền truy cập và ghi rõ residual risk.

## 2.3 Data Flow chính

1. GUI gửi POST /api/v1/devices/{id}/commands qua HTTPS với session token.

2. API xác minh session, vai trò, device ID, command schema và business policy phía server.

3. Edge tạo message ID, cấp sequence duy nhất từ SQLite bằng transaction, serialize EnvelopeV1, tính HMAC-SHA-256 và publish envelope bytes lên MQTT.

4. ESP32 nhận MQTT payload binary, không parse/re-serialize inner envelope; forward thành UART frame có length và CRC.

5. STM32 kiểm tra UART framing → magic/version/length/device/key ID → HMAC → payload schema → sequence/high-water bền vững → rate limit/policy/absolute bounds/system state → thực thi hoặc từ chối → phát ACK/event có HMAC.

6. ESP32 chuyển ACK/event lên MQTT. Edge xác minh HMAC phản hồi, deduplicate sequence thiết bị, lưu audit và cập nhật command status.

7. GUI poll status hoặc nhận cập nhật qua API; hiển thị kết quả cuối, lý do từ chối và event timeline.

## 2.4 Threat model tối thiểu

| Threat | Kết quả mong đợi | Giảm thiểu | Giới hạn còn lại |
| --- | --- | --- | --- |
| Viewer gọi API điều khiển | HTTP 403, không publish, audit event | RBAC server-side | Không đủ nếu tài khoản admin bị chiếm |
| Sửa một byte của envelope | HMAC invalid, không actuation | HMAC-SHA-256; kiểm tra hằng thời gian | Không chống key compromise |
| Replay lệnh cũ/duplicate MQTT | Replay reject hoặc dedup, không actuation lần hai | Monotonic sequence, message ID, persistent high-water mark | Không chống rollback có chủ đích của phần cứng lưu trữ |
| Command/parameter không được phép | Từ chối tại MCU | Allowlist, absolute bounds, policy bounds | Lỗi logic firmware vẫn có thể ảnh hưởng |
| Gửi lệnh quá nhanh | Rate limited, log sự kiện | Giới hạn theo cửa sổ cố định 1000 ms, dùng monotonic tick tại MCU; ngưỡng lấy từ policy đang hoạt động | Ngưỡng thực tế phải đo và cấu hình |
| Mất Wi-Fi/UART | Đầu ra demo về OFF, offline event | Link-state handling, timeout, local safe-state | Hành vi tải khác cần phân tích riêng |
| Pi bị chiếm và attacker lấy key | Không thể bảo vệ hoàn toàn bằng shared HMAC | OS hardening, quyền file, ACL, backup bảo mật; future secure key store/public-key design | Key compromise cho phép tạo command MAC hợp lệ |
| Đọc flash MCU vật lý | Có thể có nguy cơ lộ key | Không commit key; cấu hình bảo vệ đọc phù hợp sau đánh giá | Prototype không phải secure element, không claim chống phân tích vật lý |
| Log bị mất khi mất Wi-Fi | Queue local rồi đồng bộ | Bounded FRAM ring buffer, event sequence | Tràn queue cần counter và chính sách drop rõ ràng |
| Malformed oversized frame | Reject trước parser, không overflow | Fixed buffer, max length, fuzz tests | Phải có kiểm thử code thực tế |

## 2.5 Safe-state baseline

+ GPIO/output được khởi tạo OFF trước khi khởi tạo Wi-Fi/host link.

+ Khi ESP32 báo Wi-Fi/MQTT offline, STM32 đưa đầu ra demo về OFF và ghi event; không tự bật lại khi online.

+ Nếu UART heartbeat/link-status vắng mặt > 3000 ms, STM32 đưa đầu ra demo về OFF. Link-status chỉ được phép làm trạng thái an toàn nghiêm hơn; không cấp quyền thực thi command.

+ Khi FRAM sequence journal không hợp lệ hoặc không thể commit high-water sequence, STM32 vào SAFE_MODE, giữ đầu ra OFF và không chấp nhận command mạng nào nếu không thể commit sequence, kể cả GET_STATUS. Chỉ cho phép diagnostics tại chỗ; không command mạng nào được reset sequence hoặc tự thoát SAFE_MODE. Nếu sequence storage còn hợp lệ nhưng policy không hợp lệ, chỉ GET_STATUS đã xác thực được phép; đầu ra vẫn OFF cho đến quy trình bảo trì có kiểm soát.

+ Khi network trở lại, không tự replay lệnh queued ở phía broker; chỉ chấp nhận request mới có sequence mới.

+ Chính sách FORCE_OFF là profile dành cho đầu ra LED/low-voltage demo. Không được áp dụng mặc định cho tải khác nếu OFF không phải trạng thái an toàn.

# 3. Interface Contracts

Trạng thái: các giá trị trong chương này là baseline của repository. Mọi implementation phải tuân thủ. Thay đổi envelope/protocol/API phải tạo version hoặc ADR và cập nhật test vector.

## 3.1 Thuật ngữ bắt buộc

- SHALL / MUST: yêu cầu bắt buộc.

- SHOULD: nên thực hiện; ngoại lệ phải có lý do.

- MAY: tùy chọn.

- Command: yêu cầu điều khiển từ Edge xuống MCU.

- Envelope: binary message được HMAC bảo vệ.

- Sequence: số thứ tự tăng đơn điệu riêng cho mỗi chiều truyền.

- Message ID: UUID 128-bit dùng correlation/dedup; không thay thế sequence.

- Policy version: số phiên bản policy tăng đơn điệu, độc lập với sequence.

## 3.2 Byte order, string, ID

Integer nhiều byte dùng big-endian/network byte order.

device_id là chuỗi ASCII in hoa, chỉ ký tự [A-Z0-9_-], tối đa 16 byte; mã hóa vào field fixed 16 byte, padding cuối bằng 0x00. Baseline ID: SX-001.

message_id là 16 byte UUID theo thứ tự byte chuẩn RFC 4122/network order; không truyền chuỗi UUID ASCII trong envelope.

Payload là byte-array theo schema riêng của từng message_type/operation_code; không có JSON bên trong envelope.

Giá trị dự trữ phải bằng 0 trong version 1; nếu không đúng, reject.

Max payload: 128 byte. Max envelope: 49-byte header + 128 payload + 32-byte tag = 209 byte.

## 3.3 EnvelopeV1 — layout chính thức

HMAC được tính trên toàn bộ header + payload, bỏ qua trường tag vì tag nằm cuối. Header luôn dài 49 byte.

| Offset | Size | Field | Quy tắc |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 | magic | ASCII SX = 0x53 0x58 |
| 2 | 1 | protocol_version | 0x01 |
| 3 | 1 | message_type | CMD 0x01; ACK 0x02; EVENT 0x03; POLICY_UPDATE 0x04; STATUS 0x05 |
| 4 | 16 | device_id | ASCII zero-padded |
| 20 | 1 | key_id | 0x01 cho baseline |
| 21 | 8 | sequence | uint64 big-endian; tăng đơn điệu theo chiều gửi |
| 29 | 16 | message_id | UUID bytes |
| 45 | 2 | operation_code | uint16 big-endian; tra bảng code registry |
| 47 | 2 | payload_len | uint16 big-endian, 0..128 |
| 49 | N | payload | đúng payload_len byte |
| 49+N | 32 | tag | HMAC-SHA-256 đầy đủ 32 byte |

tag = HMAC-SHA-256(K_device, envelope[0 : 49 + payload_len]).

- So sánh tag phải constant-time.

- Không cắt tag trong baseline.

- Kiểm tra payload_len và tổng độ dài thực tế trước khi truy cập trường.

- HMAC không mã hóa payload; bí mật nội dung không phải mục tiêu của HMAC.

- ESP32 SHALL forward envelope nguyên byte và không sửa/re-serialize.

## 3.4 Message type và operation code

| Message type | Hướng | Code / payload |
| --- | --- | --- |
| CMD (0x01) | Edge → STM32 | 0x0001 SET_OUTPUT; 0x0002 SET_LEVEL; 0x0003 GET_STATUS |
| ACK (0x02) | STM32 → Edge | operation_code echo command code đã xử lý; payload là ACK schema |
| EVENT (0x03) | STM32 → Edge | operation_code là event code (0x2001 trở đi); payload event schema |
| POLICY_UPDATE (0x04) | Edge → STM32 | operation_code = 0x0100; payload PolicyV1 |
| STATUS (0x05) | STM32 → Edge | operation_code = 0; payload StatusV1 |

Quy tắc hướng: STM32 chỉ chấp nhận inbound CMD và POLICY_UPDATE có HMAC hợp lệ. ACK, EVENT, STATUS do STM32 phát; Edge kiểm tra HMAC trước khi lưu/hiển thị như sự kiện đáng tin cậy.

## 3.5 Command payload schemas

| Command | Code | Payload | Validation |
| --- | --- | --- | --- |
| SET_OUTPUT | 0x0001 | byte 0 output_id; byte 1 state | length=2; baseline output_id=1; state ∈ {0,1} |
| SET_LEVEL | 0x0002 | byte 0 channel_id; bytes 1..2 level_permille uint16 BE | length=3; baseline channel_id=1; level_permille ∈ [0,1000] |
| GET_STATUS | 0x0003 | empty | length=0; read-only status. Allowed in SAFE_MODE only when sequence journal remains valid and can commit the inbound sequence; when storage is invalid, local diagnostics only and no network command is accepted. |

Mọi output command SHALL được kiểm tra bằng hard-coded absolute bounds trong firmware. Policy động chỉ được thu hẹp quyền/giới hạn, không được mở rộng vượt absolute bounds. Baseline mapping: output_id=1 và channel_id=1 là cùng một đầu ra PWM điện áp thấp. Khi khởi động, đầu ra luôn OFF; mức không-zero mặc định là 1000 permille. SET_OUTPUT(state=0) luôn ép OFF; SET_OUTPUT(state=1) bật ở mức non-zero gần nhất (mặc định 1000). SET_LEVEL(level=0) ép OFF; SET_LEVEL(level=1..1000) đặt mức PWM và bật đầu ra. Trạng thái/level trong ACK/STATUS phản ánh đầu ra thực tế, không phải giá trị mong muốn chưa áp dụng.

## 3.6 ACK payload — chính xác 34 byte

| Offset trong payload | Size | Field | Quy tắc |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 16 | correlation_message_id | UUID lệnh ban đầu |
| 16 | 8 | correlation_sequence | sequence lệnh ban đầu |
| 24 | 2 | result_code | bảng Result/Error Code |
| 26 | 1 | execution_state | 0=REJECTED; 1=COMPLETED; 2=UNKNOWN/INDETERMINATE |
| 27 | 4 | active_policy_version | uint32 BE |
| 31 | 1 | output_state | 0=OFF; 1=ON; 255=UNKNOWN |
| 32 | 2 | output_level_permille | 0..1000; 65535=UNKNOWN |

ACK có sequence riêng của STM32→Edge; không dùng lại sequence của command trong field envelope. correlation_sequence và correlation_message_id dùng để đối chiếu request.

Nếu mất nguồn sau khi sequence đã commit nhưng trước khi actuation/ACK hoàn tất, kết quả có thể UNKNOWN/INDETERMINATE. Edge SHALL không tự gửi lại cùng command như một command mới. Người dùng phải đọc trạng thái và quyết định thao tác tiếp theo.

## 3.7 Event payload — 24 byte baseline

| Offset | Size | Field | Quy tắc |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | severity | 0=INFO; 1=WARNING; 2=SECURITY; 3=ERROR |
| 1 | 16 | related_message_id | UUID liên quan hoặc 16 byte zero nếu không có |
| 17 | 4 | active_policy_version | uint32 BE |
| 21 | 1 | output_state | 0 OFF; 1 ON; 255 UNKNOWN |
| 22 | 2 | output_level_permille | 0..1000; 65535 UNKNOWN |

Baseline event codes: 0x2001 AUTH_FAILURE; 0x2002 REPLAY_REJECT; 0x2003 POLICY_DENY; 0x2004 RATE_LIMIT; 0x2005 LINK_LOST; 0x2006 STORAGE_FAIL; 0x2007 POLICY_APPLIED; 0x2008 TAMPER; 0x2009 PARAM_REJECT; 0x200A SAFE_MODE_ENTERED. Event queue có giới hạn; khi đầy, không được chặn quyết định bảo mật hoặc điều khiển đầu ra. Tăng dropped_event_count; loại bỏ sự kiện INFO/telemetry cũ trước, ưu tiên giữ sự kiện SECURITY/ERROR trong vùng dự trữ. Nếu vẫn không lưu được sự kiện quan trọng, tăng critical_event_dropped_count và báo rõ mất bằng chứng; không được giả vờ mọi sự kiện đã được lưu.

## 3.8 Status payload — 31 byte baseline

| Offset | Size | Field |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | fw_major |
| 1 | 1 | fw_minor |
| 2 | 1 | fw_patch |
| 3 | 1 | flags: bit0 SAFE_MODE; bit1 UART_LINK_UP; bit2 WIFI_UP; bit3 MQTT_UP; bit4 EVENT_QUEUE_NONEMPTY; bits5..7 reserved=0 |
| 4 | 4 | active_policy_version uint32 BE |
| 8 | 8 | last_rx_sequence uint64 BE |
| 16 | 4 | uptime_seconds uint32 BE |
| 20 | 1 | output_state |
| 21 | 2 | output_level_permille uint16 BE |
| 23 | 4 | accepted_count uint32 BE |
| 27 | 4 | rejected_count uint32 BE |

## 3.9 PolicyV1 payload

- Byte 0..3: policy_version uint32 BE; MUST lớn hơn active_policy_version.

- Byte 4..5: max_commands_per_second uint16 BE; baseline range 1..20, default 5.

- Byte 6: entry_count uint8; range 1..8.

- Byte 7: flags; bit0 = FORCE_OFF_ON_LINK_LOSS; bit1 reserved=0; bits khác reserved=0.

- Sau đó là entry_count entries, mỗi entry 7 byte: command_code uint16 BE, allowed uint8 (0/1), min_value uint16 BE, max_value uint16 BE.

- Total payload length = 8 + 7 × entry_count, không vượt 64 byte trong baseline.

- Không được có command code trùng; min_value ≤ max_value; values không được vượt hard-coded absolute range của command; GET_STATUS có min=max=0.

- Chính sách chỉ chuyển sang ACTIVE khi STM32 kiểm tra hợp lệ, lưu bền vững và trả ACK SUCCESS kèm version mới. Pi hiển thị PENDING cho đến khi ACK; không được hiển thị ACTIVE ngay lúc nhấn Save.

- Nếu policy lỗi, giữ policy cũ. Nếu không tồn tại policy hợp lệ, vào SAFE_MODE và chỉ chấp nhận GET_STATUS đã xác thực khi sequence storage còn hoạt động; không cho phép output command hoặc policy update cho đến quy trình bảo trì có kiểm soát.

## 3.10 HMAC, key provisioning và replay protection

Cơ chế baseline: HMAC-SHA-256 với khóa ngẫu nhiên 32 byte riêng cho mỗi device. Quyết định chọn HMAC thay vì ECDSA P-256 được đưa ra vì lịch 8 tuần và rủi ro tích hợp; HMAC đòi hỏi Pi và MCU đều giữ cùng một khóa. Đây là điểm yếu cần ghi rõ: nếu Pi/key bị chiếm thì attacker có thể ký lệnh hợp lệ. HMAC không cung cấp non-repudiation.

Key handling:

Sinh khóa từ CSPRNG trên host quản trị (secrets.token_bytes(32) hoặc công cụ tương đương); không dùng khóa mặc định trong bản chạy.

Key được provisioning riêng cho MCU và dịch vụ Edge; không truyền key qua MQTT/UART sau khi commissioning; không commit key, không log key, không đưa key vào README/test report.

File secret trên Pi phải thuộc tài khoản service và quyền truy cập tối thiểu; file generated header/config có key MCU phải nằm trong .gitignore.

Test vector dùng khóa công khai trong tài liệu chỉ dành cho kiểm thử; tuyệt đối không dùng làm deployment key.

Baseline key_id=1; key rotation/provisioning ceremony là P2, nhưng key replacement thủ công phải được ghi lại và thiết bị phải fail-closed nếu key ID không biết.

### 3.10.1 Quy trình provisioning thiết bị baseline

1. Trên host quản trị đáng tin cậy, sinh đúng 32 byte key cho riêng device_id=SX-001 bằng CSPRNG (ví dụ secrets.token_bytes(32)); không dùng test key tại mục 3.17. Gán key_id=0x01 và ghi nhận ngày, người thực hiện, device_id/key_id — tuyệt đối không ghi giá trị key.

2. Provision cùng key cho dịch vụ Edge và firmware/config cục bộ của STM32 bằng quy trình ngoài băng được nhóm kiểm soát. Không gửi key qua MQTT, UART, API, screenshot, issue tracker hoặc báo cáo. Tệp Edge phải do tài khoản service sở hữu với quyền tối thiểu; header/config sinh cho MCU phải nằm trong .gitignore và không được commit.

3. Khởi tạo/đọc lại key_id tại hai phía bằng thao tác kiểm tra cục bộ; chạy test vector công khai để xác minh codec, sau đó chạy thêm một test tích hợp với deployment key mà không in hoặc lưu key ra log. Chỉ xác nhận provisioning khi Edge ký được và MCU xác minh được thông điệp, rồi MCU trả ACK có HMAC hợp lệ.

4. Tạo bản backup của key theo cơ chế bảo vệ phù hợp và hạn chế quyền truy cập; không đưa secret vào backup demo/repository. Nếu nghi ngờ lộ key, dừng phát command, ghi incident không chứa secret, vô hiệu hóa key cũ và thực hiện re-provision/commissioning có kiểm soát. Không tự tăng/giảm/reset sequence khi xoay key.

5. Nếu MCU nhận key_id không biết hoặc key không khớp, fail closed: không tác động đầu ra; chỉ ghi diagnostic/event giới hạn. Quy trình commissioning không được trở thành endpoint mạng công khai và không được cho phép thoát SAFE_MODE bằng một command chưa xác thực.

Sequence và phục hồi lỗi:

Hai chiều có sequence độc lập: Edge → MCU và MCU → Edge.

Edge cấp sequence outbound trong transaction SQLite (BEGIN IMMEDIATE), tăng và commit trước khi publish; sequence gap được phép, sequence không được tái sử dụng. Cùng transaction phải lưu command record, Idempotency-Key/fingerprint và dữ liệu cần để tái phát đúng envelope bytes nếu publish có kết quả không chắc chắn. SQLite phải bật foreign_keys, dùng journal_mode=WAL và synchronous=FULL cho state quan trọng; nếu transaction/commit lỗi thì fail closed và không publish.

STM32 kiểm tra HMAC trước khi chấp nhận sequence. Nếu hợp lệ và sequence > last_rx_sequence, phải ghi high-water mark bền vững trước khi điều khiển đầu ra. Sequence cũ/lặp bị reject.

Sequence chỉ được tiêu thụ khi envelope có HMAC hợp lệ, header/device hợp lệ và payload đúng cấu trúc của message/operation được hỗ trợ; sau đó sequence vẫn bị tiêu thụ nếu lệnh bị policy, rate limit hoặc absolute bounds từ chối. Envelope sai HMAC hoặc payload sai cấu trúc không được thực thi; sequence gap được phép.

Persist high-water qua FRAM journal hai slot có generation + CRC + commit marker. Mỗi record phải chứa version/magic, generation, inbound high-water sequence, outbound high-water sequence, active_policy_version, CRC và commit marker. Khi cập nhật, ghi slot không hoạt động, đọc kiểm tra lại rồi mới ghi commit marker; slot cũ hợp lệ phải được giữ nguyên cho đến khi slot mới commit xong. Nếu cả hai slot hỏng hoặc không đọc/ghi được, không đặt counter về 0: vào SAFE_MODE, giữ đầu ra OFF và không có lệnh mạng nào được phép thoát SAFE_MODE. Phục hồi yêu cầu quy trình bảo trì có kiểm soát và audit; nếu không thể khôi phục high-water sequence đáng tin cậy, phải cấp phát lại danh tính/khóa thiết bị bằng quy trình được ghi nhận, không âm thầm reset counter.

Mỗi ACK/EVENT/STATUS được phát phải dùng outbound sequence tăng đơn điệu. MCU phải commit outbound high-water sequence bền vững trước khi phát envelope; nếu commit thất bại thì không phát envelope mang sequence có thể bị tái sử dụng, giữ output ở trạng thái an toàn, tăng diagnostic counter và báo lỗi tại chỗ. Edge deduplicate telemetry theo (device_id, direction, sequence, message_id).

Nếu SQLite bị restore từ backup cũ và sequence thấp hơn MCU, MCU từ chối sequence; Edge ghi SEQUENCE_STATE_MISMATCH, ngừng publish commands và yêu cầu recovery/commissioning có kiểm soát. Không tự giảm counter MCU.

Mỗi outbound Envelope có UUID message_id duy nhất; MQTT QoS 1 có thể giao trùng. Duplicate envelope cùng sequence bị từ chối ở MCU; Edge deduplicate ACK/EVENT/STATUS theo (device_id, direction, sequence, message_id). Retry do publish transport không chắc chắn phải dùng đúng byte envelope đã lưu; một thao tác mới của người dùng mới tạo command/message_id/sequence mới.

## 3.11 UART framing ESP32 ↔ STM32

UART truyền binary frame, không truyền JSON. UART là 8 data bits, no parity, 1 stop bit (8N1), baseline 115200 baud. MCU sử dụng interrupt/DMA để thu byte; ISR chỉ ghi buffer/đánh dấu frame, không làm HMAC hoặc điều khiển actuator.

| Field | Size | Quy tắc |
| --- | --- | --- |
| SOF | 2 | 0xA5 0x5A |
| frame_type | 1 | 0x01=AUTH_ENVELOPE; 0x02=LINK_STATUS |
| payload_len | 2 | uint16 BE, số byte payload theo sau |
| payload | N | AUTH_ENVELOPE: 81..209 byte; LINK_STATUS: đúng 7 byte |
| crc16 | 2 | CRC-16/CCITT-FALSE, init 0xFFFF, poly 0x1021, xorout 0x0000, tính trên frame_type + payload_len bytes + payload; lưu big-endian |

Max frame = 2 + 1 + 2 + 209 + 2 = 216 byte. Parser SHALL kiểm tra length giới hạn trước khi ghi buffer, CRC trước khi chuyển payload cho HMAC, timeout frame và resync theo SOF. Khi UART framing/CRC sai, không thực thi, tăng counter và ghi event nếu có thể.

LINK_STATUS payload 7 byte: wifi_state u8 (0 offline/1 online), mqtt_state u8 (0 offline/1 online), reserved u8=0, esp32_uptime_ms u32 BE. StatusV1 phản ánh riêng WIFI_UP và MQTT_UP ở hai bit khác nhau.

## 3.12 MQTT contract

- Protocol: MQTT 3.1.1; QoS 1 cho command/ack/event/status; mọi client phải xử lý duplicate delivery.

- MQTT payload trên command/ack/event/status là raw bytes của EnvelopeV1, không phải JSON và không base64.

- retain=false cho command, ack, event; retained status không dùng trong baseline để tránh dùng nhầm trạng thái cũ như trạng thái hiện tại.

- Không bật anonymous access; broker ACL mặc định deny.

- ESP32 client ID: sentinel-esp32-SX-001.

- Tách credential/ACL theo client. ESP32 chỉ được subscribe sentinel/v1/devices/SX-001/cmd và publish .../ack, .../events, .../status, .../connectivity; tuyệt đối không publish cmd. Edge service chỉ được publish .../cmd và subscribe .../ack, .../events, .../status, .../connectivity. Các topic phải dùng device ID trong allowlist; broker ACL mặc định deny và không tái sử dụng credential giữa Edge với ESP32.

- TLS với certificate validation là baseline cho MQTT trên LAN; self-signed certificate chỉ được dùng trong lab nếu ESP32 xác minh đúng lab CA/fingerprint và Edge xác minh đúng broker certificate. PC↔Edge API cũng phải dùng HTTPS và PC xác minh lab CA/hostname. Không tắt certificate verification chỉ để làm demo chạy; thiếu/sai CA, certificate hết hạn hoặc hostname không khớp phải làm kết nối thất bại.

| Topic | Publisher | Subscriber | Payload |
| --- | --- | --- | --- |
| sentinel/v1/devices/{id}/cmd | Edge command service | ESP32 | Envelope command/policy bytes |
| sentinel/v1/devices/{id}/ack | ESP32 forwarder | Edge event consumer | Envelope ACK bytes |
| sentinel/v1/devices/{id}/events | ESP32 forwarder | Edge event consumer | Envelope EVENT bytes |
| sentinel/v1/devices/{id}/status | ESP32 forwarder | Edge event consumer | Envelope STATUS bytes |
| sentinel/v1/devices/{id}/connectivity | ESP32 | Edge/UI service | Small JSON transport-state notice; not a security decision |

MQTT QoS 1 đảm bảo giao nhận ít nhất một lần trong phạm vi giao thức, không đảm bảo actuator thực thi đúng một lần. Sequence + message ID + command status làm cơ chế duplicate/retry tại application layer.

### MQTT connectivity notice (JSON, không phải quyết định bảo mật)

Topic sentinel/v1/devices/{id}/connectivity dùng UTF-8 JSON: schema_version (hiện tại 1), device_id, wifi_state ∈ {ONLINE, OFFLINE}, mqtt_state ∈ {ONLINE, OFFLINE}, esp32_uptime_ms (uint32) và observed_at (RFC 3339 UTC). Ví dụ hợp lệ: {"schema_version":1,"device_id":"SX-001","wifi_state":"ONLINE","mqtt_state":"ONLINE","esp32_uptime_ms":1234,"observed_at":"2026-10-24T10:00:00Z"}. Publish khi trạng thái đổi và theo heartbeat đã quy định; retain=false. Edge dùng thông tin này để hiển thị link status nhưng không coi nó là bằng chứng xác thực command/device event. LINK_STATUS UART vẫn là frame nhị phân 7 byte tại mục 3.11.

## 3.13 REST API contract

Base path chính thức: /api/v1. Bảng endpoint bên dưới ghi đường dẫn tương đối với base path; đường dẫn gọi thực tế phải có tiền tố /api/v1. JSON dùng UTF-8 và snake_case; timestamp do Edge tạo dùng RFC 3339 UTC. Lệnh và cập nhật policy là bất đồng bộ: HTTP 202 chỉ xác nhận đã nhận/yêu cầu được xếp hàng, không xác nhận thiết bị đã thực thi.

Quy tắc Base Path và phiên bản API

Base path chính thức của REST API phiên bản 1 là /api/v1.

- Mọi endpoint trong tài liệu này được xác định theo base path /api/v1.

- Đường dẫn đầy đủ của endpoint phải bao gồm base path. Ví dụ: POST /api/v1/devices/{id}/commands.

- Nếu một bảng hoặc đoạn mô tả ghi endpoint tương đối, endpoint đó phải được ghép với /api/v1 để tạo thành đường dẫn đầy đủ.

- Không được tự tạo một endpoint tương đương nhưng thiếu tiền tố phiên bản, chẳng hạn /commands, trừ khi tài liệu quy định rõ đó là một route riêng.

- Backend, PC Control Center, bộ kiểm thử API và kịch bản demo phải sử dụng cùng đường dẫn đã quy định trong Interface Contracts.

Ví dụ với thiết bị SX-001:

POST /api/v1/devices/SX-001/commands

| Method / path (relative to /api/v1) | Role | Request / result |
| --- | --- | --- |
| POST /auth/login | Public, rate-limited | {username, password} → {access_token, token_type, expires_at, absolute_expires_at, idle_timeout_seconds, user} |
| POST /auth/logout | Authenticated | revoke server-side session; token hết hiệu lực ngay |
| GET /auth/me | Authenticated | user ID, display name, role, expiry |
| GET /devices | Any authenticated | danh sách device được cấp quyền xem |
| GET /devices/{id}/status | Any authenticated | last known status + observed_at + is_stale |
| POST /devices/{id}/commands | Operator/Admin | tạo command, trả 202 + command_id + status=QUEUED |
| GET /commands/{command_id} | Owner/authorized role | QUEUED / PUBLISHED / ACKNOWLEDGED / COMPLETED / REJECTED / TIMEOUT / INDETERMINATE (definitions in 3.13.1) |
| GET /policies/devices/{id} | Any authenticated; detail may be restricted | active policy, desired version, device-confirmed version |
| PUT /policies/devices/{id} | Admin | HTTP 202 + desired_policy_version + state=PENDING; active_policy_version không đổi cho đến khi MCU ACK hợp lệ |
| GET /events | Authenticated, filtered by role | paginated filters for time/device/severity/category |
| GET /reports/events.csv | Viewer/Auditor/Admin | CSV export under role policy; audit export action |
| POST /security-tests/runs | Operator/Admin, test device only | Chỉ test_case_id đã đăng ký trước; device phải được đánh dấu test_only; không nhận arbitrary target IP/network |
| GET /security-tests/runs/{run_id} | Authorized role | case results, timestamps, counts, evidence references |
| POST /users / PATCH /users/{id} | Admin | create/disable account, assign allowed role; all changes audited |

Command request

HTTP header bắt buộc: Idempotency-Key: 7b2f4a6c-08dd-4d5a-9ea2-32b2d4308401 (giữ nguyên khi retry cùng một thao tác).

{

"command": "SET_OUTPUT",

"params": {"output_id": 1, "state": 1}

}

Idempotency-Key là khóa chống tạo lệnh trùng do PC gửi qua HTTP header; backend lưu theo (user_id, Idempotency-Key) cùng fingerprint của device_id + command + params. Cùng key và cùng nội dung trả về command record/command_id hiện có, không publish lệnh thứ hai; cùng key nhưng nội dung khác trả HTTP 409 IDEMPOTENCY_CONFLICT. request_id là mã tương quan do Edge sinh cho từng HTTP request và có thể khác nhau giữa các lần retry; command_id định danh bản ghi lệnh; message_id định danh một binary Envelope. Edge lưu mapping giữa các định danh này. Không trường nào trong số này thay thế sequence hay key HMAC.

202 response

{

"command_id": "9a6c1f24-7e53-4b88-8b72-0df25b3c6102",

"device_id": "SX-001",

"status": "QUEUED",

"request_id": "de10ab49-e4a7-4ae4-aec3-9b54f1b5b1f3",
"created_at": "2026-10-24T10:00:00Z"

}

Command status enum: QUEUED, PUBLISHED, ACKNOWLEDGED, COMPLETED, REJECTED, TIMEOUT, INDETERMINATE. Không hiển thị COMPLETED cho đến khi có một phản hồi xác nhận (ACK) hợp lệ từ thiết bị xác nhận điều đó. Sự cố timeout mạng không phải là bằng chứng cho thấy tác vụ vật lý đã thất bại; Giao diện người dùng (UI) phải hiển thị TIMEOUT/INDETERMINATE một cách rõ ràng và không được tự động gửi lại như một lệnh mới.

Error response

{

"error": {

"code": "ROLE_FORBIDDEN",

"message": "This role cannot execute the requested operation.",

"request_id": "6f64c4d2-bb64-4f68-ae1e-2f67c62a990c"

}

}

Sử dụng HTTP: 200 thành công truy vấn/cập nhật, 201 đã tạo, 202 lệnh/kiểm tra nằm trong hàng đợi, 400 yêu cầu sai định dạng, 401 phiên làm việc thiếu/hết hạn, 403 vai trò bị cấm, 404 tài nguyên không xác định, 409 xung đột phiên bản/tính bất biến (idempotency), 422 lược đồ/giá trị không hợp lệ, 429 vượt quá giới hạn tốc độ (rate limited), 503 phần phụ thuộc không khả dụng. Không trả về thông tin bí mật, khóa HMAC hoặc vết ngoại lệ nội bộ (internal exception trace) cho máy khách.

### 3.13.1 Quy tắc chung và vòng đời command

Mọi request đã xác thực phải gửi Authorization: Bearer <access_token>; backend kiểm tra phiên và quyền trên từng endpoint/resource. Các endpoint /events và /reports dùng limit trong khoảng 1..100, cursor opaque và bộ lọc được tài liệu hóa; thứ tự event cố định theo timestamp DESC rồi event_id DESC. Lệnh chỉ được publish sau khi transaction ghi command, idempotency fingerprint và sequence/envelope cần thiết đã commit. Nếu publish có kết quả không chắc chắn, chỉ được retry đúng envelope bytes đã lưu (cùng sequence/message_id), không tạo sequence/message_id mới cho cùng command.

Command status được chuẩn hóa như sau: QUEUED = bản ghi đã lưu, chưa xác nhận publish; PUBLISHED = broker chấp nhận publish (không có nghĩa MCU đã nhận); ACKNOWLEDGED = ACK Envelope đã qua HMAC/correlation validation và đang được áp kết quả; COMPLETED = ACK có result_code=SUCCESS và execution_state=COMPLETED; REJECTED = ACK hợp lệ cho biết execution_state=REJECTED; TIMEOUT = lệnh hết hạn khi vẫn chưa publish; INDETERMINATE = đã publish nhưng không có kết quả có thể xác minh hoặc execution_state=UNKNOWN. Với INDETERMINATE, không tự tạo/retry thành command mới; phải đọc status/telemetry và yêu cầu quyết định rõ ràng của người dùng.

### 3.13.2 Schema sự kiện và audit

Đối tượng JSON trả bởi GET /events dùng một schema thống nhất: event_id (UUID), timestamp (RFC 3339 UTC), source (DEVICE hoặc EDGE_AUDIT), event_type, severity, device_id (nullable cho sự kiện API toàn cục), request_id (nullable), command_id (nullable), message_id (nullable), sequence (nullable uint64), reason_code (nullable), summary và integrity_verified. Chỉ đặt integrity_verified=true cho event từ DEVICE sau khi Edge xác minh HMAC, type, device_id và sequence; sự kiện EDGE_AUDIT không được giả làm event đã xác thực bởi MCU. Các field nhạy cảm/secret không được đưa vào summary/details. Pagination dùng next_cursor opaque; cursor phải được áp dụng cùng bộ lọc hiện tại.

### 3.13.3 Schema policy và Security Test Lab

PUT /policies/devices/{id} nhận expected_version để chống ghi đè cập nhật đồng thời, max_commands_per_second, force_off_on_link_loss và rules[] gồm command_code, allowed, min_value, max_value. Backend tự cấp desired_policy_version tăng đơn điệu; client không tự chọn version. Phản hồi ban đầu là HTTP 202 với desired_policy_version, active_policy_version hiện tại và state=PENDING. Chỉ chuyển state=ACTIVE khi nhận ACK có HMAC hợp lệ, tương quan đúng và xác nhận policy version mới đã được lưu bền vững tại MCU. ACK từ chối chuyển thành REJECTED; timeout không rõ kết quả chuyển thành INDETERMINATE/PENDING reconciliation, không được tuyên bố ACTIVE. Payload nhị phân PolicyV1 vẫn tuân theo mục 3.9; schema JSON này không thay thế PolicyV1.

Yêu cầu POST /security-tests/runs gồm device_id và test_case_ids[] từ registry đã duyệt; chỉ chạy nếu device được cấu hình purpose=test_only. Trạng thái run: QUEUED, RUNNING, COMPLETED, FAILED, CANCELLED; trạng thái từng case: PASSED, FAILED, SKIPPED hoặc ERROR. COMPLETED nghĩa là tất cả case có kết quả cuối; kết quả tổng thể vẫn có thể FAIL. FAILED nghĩa là runner/hạ tầng không thể hoàn tất đáng tin cậy. Lưu test_run_id, thời gian, build/version, môi trường và evidence references. Không cho phép nhập IP/network tùy ý.

## 3.14 Authentication and RBAC

- Password hashing: Sử dụng Argon2id thông qua một thư viện được duy trì định kỳ (maintained library); không lưu trữ mật khẩu dạng văn bản rõ (plaintext).

- Access token: 32 byte ngẫu nhiên được mã hóa Base64URL; chỉ lưu hash token trong SQLite. Client gửi Authorization: Bearer <access_token>; token không được ghi log và chỉ giữ trong bộ nhớ ứng dụng PC, trừ khi có cơ chế lưu an toàn được phê duyệt riêng. Idle timeout là 900 giây; absolute lifetime là 28.800 giây. expires_at trong response là thời điểm hết hạn hiện tại do idle timeout/absolute lifetime quyết định; absolute_expires_at là giới hạn tuyệt đối. Đăng xuất thu hồi phiên phía server ngay lập tức.

- Tài khoản quản trị viên gốc (Admin bootstrap) phải được tạo thông qua quy trình thiết lập/CLI một lần và không có mật khẩu công khai mặc định; vô hiệu hóa hoặc xoay vòng cơ chế thiết lập sau khi hoàn tất quá trình cấp phát (provisioning).

- Các điểm cuối (endpoints) đăng nhập bị giới hạn tốc độ (rate-limited); ghi nhận thành công/thất bại mà không ghi nhật ký (log) mật khẩu hoặc token.

- Trong môi trường mạng nội bộ (LAN) sản xuất/kiểm thử, giao diện đồ họa (GUI) gọi API qua HTTPS; PC tin tưởng lab CA được cấu hình sẵn. Không truyền mật khẩu/token dạng văn bản rõ trên mạng không đáng tin cậy.

| Capability | ADMIN | OPERATOR | VIEWER (audit_export nếu được cấp riêng) |
| --- | --- | --- | --- |
| Dashboard/device status | Yes | Yes | Yes |
| Execute allowlisted operations | Yes | Yes, within policy | No |
| Manage users/roles | Yes | No | No |
| Change/publish policy | Yes | No | No |
| Device enrollment/key management | Restricted Admin workflow | No | No |
| View event timeline | Full | Operational subset | Read-only audit subset |
| Export reports | Yes | Limited test/output reports | Audit CSV allowed per configuration |
| Run approved security tests | Yes | Yes, only test_only device | Không chạy; chỉ xem kết quả. Audit CSV chỉ khi có audit_export |
| Change system config | Yes | No | No |

### 3.14.1 Schema phản hồi đăng nhập

Phản hồi đăng nhập thành công có dạng sau (giá trị timestamp và user là ví dụ, không phải thông tin xác thực thật):

{"access_token":"<returned-once>","token_type":"Bearer","expires_at":"2026-10-24T10:15:00Z","absolute_expires_at":"2026-10-24T18:00:00Z","idle_timeout_seconds":900,"user":{"user_id":"user-123","username":"operator1","display_name":"Operator 1","role":"OPERATOR"}}

<returned-once> chỉ là placeholder để mô tả schema; token thực phải sinh ngẫu nhiên, chỉ trả qua HTTPS sau đăng nhập, không ghi log và không đưa vào tài liệu/test evidence. expires_at phản ánh thời hạn hiện tại theo idle timeout/absolute lifetime; absolute_expires_at không được kéo dài khi có hoạt động.

Vai trò baseline có mã enum chính xác ADMIN, OPERATOR và VIEWER. Quyền audit export là permission riêng audit_export, chỉ cấp rõ ràng cho tài khoản cần xuất audit CSV; không tạo vai trò AUDITOR ngầm nếu registry người dùng chưa hỗ trợ. GUI có thể ẩn thao tác không khả dụng nhưng backend BẮT BUỘC kiểm tra quyền tại từng endpoint và từng tài nguyên. Viewer không được gửi command, thay policy, quản lý users hoặc khởi chạy security test; Operator được gửi lệnh trong policy và chỉ chạy test trên device purpose=test_only nếu có quyền riêng; Admin quản lý users/policy và vẫn không được vượt qua policy/hard bounds ở MCU. STM32 không suy ra vai trò con người từ HMAC; RBAC tại backend và enforcement tại MCU là hai cơ chế độc lập.

## 3.15 Error/result code registry

| Code | Name | Layer / behavior |
| --- | --- | --- |
| 0x0000 | SUCCESS | operation finished per ACK |
| 0x1001 | FRAME_INVALID | UART frame rejected |
| 0x1002 | LENGTH_INVALID | length mismatch or above max |
| 0x1003 | CRC_INVALID | outer UART CRC failure |
| 0x1004 | VERSION_UNSUPPORTED | protocol version not supported |
| 0x1005 | DEVICE_ID_MISMATCH | target ID mismatch |
| 0x1006 | HMAC_INVALID | authentication failed; no actuator change |
| 0x1007 | REPLAY_OR_STALE_SEQUENCE | sequence ≤ high-water mark |
| 0x1008 | RATE_LIMITED | token bucket/rate limit exceeded |
| 0x1009 | COMMAND_NOT_ALLOWED | policy/allowlist denied |
| 0x100A | PARAMETER_OUT_OF_RANGE | schema or safe range denied |
| 0x100B | POLICY_VERSION_INVALID | bad/rollback policy version |
| 0x100C | PERSISTENCE_FAILED | unable to commit required state; safe mode |
| 0x100D | SAFE_MODE_ACTIVE | command disallowed in safe mode |
| 0x100E | UNKNOWN_COMMAND | operation code unsupported |
| 0x100F | PAYLOAD_INVALID | bad command-specific payload |
| 0x1010 | KEY_ID_UNKNOWN | key identifier not provisioned |
| 0x1011 | LINK_OFFLINE | device is offline/safe |
| 0x1012 | DEVICE_BUSY | transient busy; query status; don't blindly replay |
| 0x1013 | EXECUTION_FAILED | validated command could not execute |
| 0x1014 | ACK_TIMEOUT | Edge did not receive result in time; physical result may be unknown |
| 0x1015 | ROLE_FORBIDDEN | backend denied user role |
| 0x1016 | SESSION_EXPIRED | login again |
| 0x1017 | DEVICE_NOT_FOUND | unknown/unregistered device |
| 0x1018 | IDEMPOTENCY_CONFLICT | request ID reused with different body |
| 0x1019 | STORAGE_UNAVAILABLE | database/persistent state unavailable |
| 0x101A | POLICY_PENDING | device has not yet confirmed desired policy |

Đối với một mã HMAC không hợp lệ, vi điều khiển (MCU) tuyệt đối không được tin tưởng các trường lệnh bên trong cho một phản hồi xác nhận (ACK). Nó có thể tạo ra một sự kiện bảo mật cục bộ và phát ra một sự kiện AUTH_FAILURE được ký riêng biệt nếu tài nguyên/dung lượng lưu trữ cho phép; nếu không, hãy cập nhật các bộ đếm có giới hạn (bounded counters) và tiếp tục hoạt động một cách an toàn. Telemetry lỗi không được tạo ra một vòng lặp phản hồi không giới hạn (unbounded response loop).

Phân định namespace: result_code uint16 trong ACK là mã kết quả giao thức/thiết bị; error.code của REST là chuỗi symbolic như ROLE_FORBIDDEN, SESSION_EXPIRED, IDEMPOTENCY_CONFLICT và STORAGE_UNAVAILABLE. Các mã 0x1014–0x101A thuộc xử lý Edge/API hoặc trạng thái backend, không được giả làm result_code do MCU phát nếu không có ACK thực. ACK_TIMEOUT chỉ do Edge ghi nhận khi hết thời gian chờ; nó không thể được nhận từ MCU như một ACK đã đến muộn. Với HMAC invalid, không tạo ACK gắn với trường lệnh không đáng tin cậy; nếu ghi AUTH_FAILURE event thì tạo envelope EVENT độc lập đã ký và đặt related_message_id bằng zero nếu không thể tin cậy message_id đầu vào.

## 3.16 Modbus RTU/RS-485 contract — extension after P0

- Cấu hình mở rộng cơ sở (Baseline extension configuration): 9600 baud, 8E1, slave ID 1; xác nhận các yêu cầu về điện của phần cứng/bộ thu phát (transceiver) trước khi đi dây.

- Chỉ mã chức năng 0x03 Read Holding Registers và 0x06 Write Single Register nằm trong danh sách cho phép (allowlist).

- Bản đồ thanh ghi (Register map): 0x0000 OUTPUT_STATE R/W giá trị 0..1; 0x0001 OUTPUT_LEVEL_PERMILLE R/W giá trị 0..1000; 0x0002 DEVICE_STATUS chỉ đọc (read-only).

- Các lệnh ghi vào tất cả các thanh ghi khác, mã chức năng không được hỗ trợ, sai slave ID, độ dài sai định dạng và giá trị không hợp lệ đều bị từ chối tại STM32 trước khi chuyển tiếp RS-485.

- Modbus CRC-16 là bắt buộc đối với RTU; nó phát hiện lỗi khung nối tiếp (serial-frame errors), chứ không phải ủy quyền lệnh. Việc ủy quyền vẫn nằm ở STM32.

- Các bài kiểm thử chỉ sử dụng thiết bị tớ (slave) mô phỏng hoặc điện áp thấp. Không kết nối với các thiết bị công nghiệp chưa rõ nguồn gốc.

## 3.17 Protocol test vector

Chỉ sử dụng test vector này để kiểm thử khả năng tương tác; tuyệt đối không dùng test key làm deployment key. Vector minh họa SET_OUTPUT(output_id=1, state=1), device_id=SX-001, key_id=1, sequence=1 và message_id=123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000.

Test key (32 bytes): 000102030405060708090a0b0c0d0e0f101112131415161718191a1b1c1d1e1f

Envelope header + payload (hex):

5358010153582d30303100000000000000000000010000000000000001123e4567e89b12d3a456426614174000000100020101

Expected HMAC-SHA-256 tag (32 bytes):

96a09046cc1f69b877c97df4ea4b58bab89eae59560a4b92fffd374f91e570ea

Full envelope (hex):

5358010153582d30303100000000000000000000010000000000000001123e4567e89b12d3a45642661417400000010002010196a09046cc1f69b877c97df4ea4b58bab89eae59560a4b92fffd374f91e570ea

- Dự kiến: chiều dài envelope là 83 byte; payload_len=2; xác thực HMAC thành công; lược đồ lệnh hợp lệ; lần gửi đầu tiên có thể tiến hành nếu chính sách cho phép; việc thay đổi byte (byte mutation) mà không tính toán lại thẻ sẽ phải làm cho HMAC thất bại.

- Script của máy chủ (host script) phải tự tính toán lại véc-tơ này một cách độc lập với thư viện mã hóa đã chọn; bài kiểm thử đơn vị vi chương trình C (C firmware unit test), bài kiểm thử Python và trình xác thực giao thức phải khớp chính xác từng byte với nó.

# 4. Repository & Development Standards

## 4.1 Repository layout

SENTINEL-X/

├── README.md                 # quick start, architecture, status

├── CONTRIBUTING.md           # branch/PR/test rules

├── .gitignore

├── .editorconfig

├── docs/

│   ├── 00_project-foundation/

│   ├── 01_requirements/

│   ├── 02_architecture/

│   ├── 03_interface-contracts/

│   ├── 04_development-standards/

│   ├── 05_module-design/

│   ├── 06_test-plan/

│   ├── 07_git-workflow/

│   ├── 08_roadmap-backlog/

│   ├── 09_demo-report/

│   └── decisions/

├── firmware/stm32/           # preserve valid STM32CubeIDE/CubeMX structure

│   ├── Core/                 # generated startup/main/HAL hooks

│   ├── Drivers/              # STM32 HAL/CMSIS and approved drivers

│   ├── App/

│   ├── Services/

│   ├── Security/

│   ├── Tests/

│   └── README.md

├── connectivity/esp32/       # ESP-IDF project

│   ├── main/

│   ├── components/

│   ├── tests/

│   └── README.md

├── edge/

│   ├── backend/app/{api,services,models,schemas,security,mqtt,audit}/

│   ├── backend/tests/

│   ├── mqtt/config/

│   └── deployment/

├── pc-app/src/sentinel_x/{ui,api,services,models,resources}/

├── shared/protocol/{spec,examples,test-vectors}/

├── tools/{protocol-validator,simulator,scripts}/

└── tests/{integration,end-to-end,security,regression}/

Mỗi module phải có ranh giới rõ ràng, giao diện công khai và hướng dẫn build/chạy/kiểm thử.

Không để mỗi thành viên tự định nghĩa lại giao thức, mã lỗi hoặc cấu trúc dữ liệu đã được quy định trong Interface Contracts.

Mọi thay đổi không tương thích phải được ghi nhận bằng phiên bản giao thức/API mới hoặc một bản ghi quyết định kiến trúc (ADR), đồng thời cập nhật test vector và kiểm thử.

Ưu tiên khả năng tái lập: một thành viên khác phải có thể làm theo README để build, chạy và kiểm tra module.

## 4.2 Nền tảng công nghệ

| Thành phần | Nền tảng và quy tắc triển khai |
| --- | --- |
| STM32F411RE | C, STM32CubeIDE/CubeMX HAL. Dùng bộ đệm kích thước cố định; không cấp phát bộ nhớ động trong đường xử lý parser/bảo mật quan trọng. Dùng mô-đun HMAC-SHA-256 tối thiểu từ Mbed TLS sau khi kiểm tra kích thước firmware. |
| ESP32-S3 | ESP-IDF, Wi-Fi, MQTT client, tác vụ/driver UART, event group và queue. Không chặn callback MQTT để chờ phản hồi UART. |
| Raspberry Pi 4 | Linux, Python 3, FastAPI, cầu nối MQTT, Mosquitto broker và SQLite. |
| Ứng dụng PC | Python 3 + PySide6. Tách HTTP client khỏi giao diện; không thực hiện yêu cầu mạng đồng bộ trên luồng giao diện. |
| Kiểm thử | Dùng pytest cho Python/API/PC; kiểm thử đơn vị trên máy chủ cho tuần tự hóa và bảo mật khi có thể; dùng test vector và thử nghiệm trên bàn cho firmware; dùng trình chạy kiểm thử tích hợp có thể tự động hóa. |

## 4.3. Quy ước đặt tên

C: hàm theo mẫu sx_<module>_<verb>(); kiểu dữ liệu sx_<type>_t; hằng enum SX_<GROUP>_<NAME>; header guard SENTINEL_X_<MODULE>_H.

Python: tên module/hàm/biến theo snake_case; tên lớp theo PascalCase; hằng số theo UPPER_SNAKE_CASE; các giao diện công khai phải khai báo kiểu dữ liệu rõ ràng.

Trường JSON dùng snake_case. Tên lệnh và đường dẫn topic có phân biệt chữ hoa/chữ thường và phải gắn phiên bản khi cần.

Không tái sử dụng một mã lỗi cho ý nghĩa khác. Nếu thay đổi ý nghĩa mã lỗi, phải tăng phiên bản giao thức/API hoặc ghi rõ phương án chuyển đổi.

## 4.4. Quy tắc giao diện module

Mỗi module phải công bố header/API hoặc giao diện Python. Module gọi không được truy cập trực tiếp trạng thái nội bộ riêng tư của module khác.

Parser UART và envelope bắt buộc dùng bộ đệm giới hạn kích thước và kiểm tra độ dài tối đa rõ ràng.

Hàm phải trả về trạng thái/kết quả hoặc mã lỗi tường minh; tránh trường hợp giá trị 0 vừa có nghĩa lỗi vừa là dữ liệu hợp lệ.

ISR chỉ thực hiện thu byte và thông báo có giới hạn thời gian. Tính HMAC, đánh giá policy, ghi FRAM và xử lý GUI phải diễn ra ngoài ISR/callback.

Dùng queue có giới hạn và quy định rõ cách xử lý khi queue đầy. Nếu hàng đợi nhật ký đầy, quyết định bảo mật không được âm thầm chuyển sang trạng thái cho phép.

Cấu hình phải được kiểm tra trước khi kích hoạt. Phân biệt policy mong muốn với policy đã được MCU xác nhận đang hoạt động.

## 4.5. Nhật ký, cấu hình và bí mật

Thời gian nhật ký kiểm toán tại Edge dùng UTC theo định dạng RFC 3339. MCU ghi uptime và sequence nếu không có đồng hồ thời gian thực đáng tin cậy.

Ghi request_id, message_id, device_id, mã người thực hiện (chỉ tại Edge), lệnh, kết quả/mã lỗi, phiên bản policy, sequence và thành phần phát sinh. Tuyệt đối không ghi mật khẩu, bearer token hoặc khóa HMAC.

Khóa ví dụ cho phát triển được tạo cục bộ. Khóa triển khai thật và tệp cấu hình chứa bí mật phải được loại khỏi Git.

Cung cấp .env.example và security_config.example.h chỉ chứa giá trị giữ chỗ. Khóa thử nghiệm thực tế phải nằm trong tệp cấu hình riêng không được commit.

Khóa phiên bản thư viện Python trong tệp requirements/lock; thống nhất phiên bản bộ công cụ ESP-IDF; ghi phiên bản STM32CubeIDE và toolchain trong README.

## 4.6. Danh mục bắt buộc trong README của từng module

README phải nêu: phần mềm/phụ thuộc cần cài, thư mục và điểm bắt đầu, cách build/chạy, cấu hình, giao diện công khai, phụ thuộc, lệnh chạy kiểm thử, giới hạn đã biết và người phụ trách. Module chưa được coi là hoàn thành nếu thành viên khác chưa thể làm theo README để build/chạy nó.

# 5. Thiết kế module và phân công trách nhiệm

## 5.1. Bảng sở hữu module

| Module | Người chịu trách nhiệm | Đầu ra chính | Phụ thuộc chính |
| --- | --- | --- | --- |
| Firmware/phần cứng STM32 | Thành viên 1 | Dự án CubeIDE/.ioc, parser, dịch vụ bảo mật, đầu ra điều khiển, màn hình, lưu sự kiện cục bộ | Đặc tả Envelope/UART/policy và test vector |
| Truyền thông ESP32 | Thành viên 2 | Dự án ESP-IDF, MQTT client, chuyển tiếp envelope, UART và quản lý liên kết | MQTT topic/ACL và hợp đồng UART |
| Backend Edge | Thành viên 2 | FastAPI, phiên xác thực/RBAC, SQLite, cầu nối lệnh/sự kiện MQTT, kiểm toán | Hợp đồng API/envelope/RBAC; Thành viên 3 rà soát bảo mật |
| PC Control Center | Thành viên 3 | Giao diện PySide6, bộ kết nối API, phòng thử nghiệm bảo mật, báo cáo | Schema REST API, ma trận vai trò và schema sự kiện |
| Tài nguyên kiểm thử bảo mật | Thành viên 3 | Test vector, kịch bản bảo mật, xuất kết quả | Envelope/mã lỗi chung; Thành viên 1 và 2 rà soát |
| Quản trị giao diện chung | Trưởng nhóm/kiến trúc sư được chỉ định | Quản lý thay đổi, phiên bản, tương thích | Tất cả module |

### 5.1.1 Ma trận RACI và quy tắc owner

R = Responsible (thực hiện), A = Accountable (chịu trách nhiệm cuối cùng), C = Consulted, I = Informed. Mỗi dòng chỉ có đúng một A. Trong backlog, mỗi task/subtask phải có đúng một owner thực hiện chịu trách nhiệm chính; người rà soát/hỗ trợ được ghi trong trường reviewer/support, không ghép thành nhiều owner.

| Hạng mục | A — một người chịu trách nhiệm cuối | R — thực hiện chính | C / I |
| --- | --- | --- | --- |
| Interface contract, version, ADR | Trưởng nhóm / Project Lead | Trưởng nhóm soạn và quản lý bản chuẩn | M1/M2/M3: C; toàn nhóm: I |
| STM32 firmware, storage, output safe-state | Thành viên 1 | Thành viên 1 | M2/M3/Project Lead: C |
| ESP32-S3 Wi-Fi/MQTT/UART bridge | Thành viên 2 | Thành viên 2 | M1: C về UART; M3: C về test |
| Edge API, DB, auth/RBAC, MQTT bridge | Thành viên 2 | Thành viên 2 | M3: C security review; M1: C protocol |
| PC Control Center, API client, GUI | Thành viên 3 | Thành viên 3 | M2: C schema/API; M1: C device status |
| Test vector, security test cases, test runner | Thành viên 3 | Thành viên 3 | M1/M2: C và cung cấp hardware evidence |
| End-to-end integration and release gate | Trưởng nhóm / Project Lead | Owner module liên quan thực hiện phần mình; Thành viên 3 điều phối evidence | M1/M2/M3: C; toàn nhóm: I |

Mọi thay đổi EnvelopeV1, phạm vi HMAC, sequence/persistence, API schema, mã lỗi, TLS trust, topic/ACL hoặc safe-state cần ADR/decision record hoặc change note; các owner module bị ảnh hưởng phải review trước khi merge. Project Lead phân xử khi có xung đột và ghi rõ quyết định, lý do, migration/test cần cập nhật.

## 5.2. Các module bên trong STM32

| Module | Trách nhiệm chính | Ví dụ giao diện công khai |
| --- | --- | --- |
| uart_rx / uart_frame | Thu khung, kiểm tra độ dài, CRC, timeout và đồng bộ lại | sx_uart_frame_poll(), sx_uart_send_frame() |
| envelope_codec | Phân tích header cố định, độ dài và chuyển đổi thứ tự byte | sx_envelope_parse() |
| crypto_auth | Tạo/xác minh HMAC bằng thư viện | sx_auth_verify() |
| anti_replay_store | Lưu sequence cao nhất đã nhận và nhật ký sequence gửi đi | sx_replay_check_and_commit() |
| policy_engine | Danh sách cho phép, giới hạn, phiên bản policy và rate limit | sx_policy_evaluate() |
| command_dispatch | Kiểm tra schema và định tuyến lệnh | sx_command_handle() |
| actuator_service | Khởi tạo đầu ra, điều khiển đầu ra/mức và chụp trạng thái | sx_actuator_set_output(), sx_actuator_set_level() |
| link_monitor | Trạng thái liên kết, timeout và trạng thái an toàn | sx_link_update(), sx_safety_tick() |
| event_store | Hàng đợi vòng FRAM, bộ đếm và xử lý tràn | sx_event_enqueue(), sx_event_dequeue() |
| display_service | Chỉ phụ trách hiển thị TFT/LED/buzzer | sx_display_update() |
| system_state | Trạng thái khởi động, SAFE_MODE và bộ đếm | sx_system_get_status() |

## 5.3. Thứ tự kiểm tra lệnh bắt buộc

Kiểm tra khung truyền: độ dài, SOF và CRC.

Kiểm tra envelope: độ dài chính xác, magic, phiên bản, loại thông điệp, thiết bị và mã khóa.

Xác minh HMAC.

Kiểm tra cấu trúc payload theo schema.

Kiểm tra sequence phải lớn hơn last_rx_sequence.

Lưu bền vững sequence cao nhất trước khi tạo ra bất kỳ tác động nào.

Kiểm tra rate limit, policy đang hoạt động, giới hạn tham số tuyệt đối và trạng thái hệ thống hiện tại.

Thực thi hoặc từ chối lệnh.

Phát ACK/sự kiện có xác thực.

Các bước không gây tác động có thể được kiểm tra trước khi ghi sequence. Tuy nhiên, tuyệt đối không kích hoạt đầu ra nếu việc ghi bền vững sequence chưa thành công. Lỗi HMAC hoặc cấu trúc không được dẫn đến tác động đầu ra.

## 5.4. Các module ESP32-S3

wifi_manager: kết nối SSID thử nghiệm đã cấu hình, thử kết nối lại theo thời gian chờ tăng dần và cung cấp trạng thái; không commit thông tin Wi-Fi.

mqtt_client_service: xác thực TLS/CA, kết nối lại broker, đăng ký/phát topic và dùng Last Will cho trạng thái kết nối.

uart_transport: mã hóa/giải mã khung UART ngoài, CRC và bộ đệm có giới hạn.

command_forwarder: chuyển nguyên byte payload từ MQTT sang UART; chuyển ACK/sự kiện/trạng thái từ UART lên MQTT mà không tuần tự hóa lại envelope bên trong.

link_monitor: phát LINK_STATUS; chuyển sang ngoại tuyến ngay khi Wi-Fi hoặc broker không khả dụng.

telemetry_queue: hàng đợi RAM có giới hạn cho dữ liệu gửi lên; không tự tạo hoặc sửa dữ liệu HMAC của thiết bị. Phải quan sát được tình trạng tràn hàng đợi.

ESP32 không lưu khóa bí mật HMAC của thiết bị và không quyết định lệnh điều khiển đầu ra có được cấp quyền hay không.

## 5.5. Các dịch vụ Edge

auth_service: đăng nhập, xác minh hàm băm mật khẩu, tạo/thu hồi/hết hạn phiên token.

rbac_service: kiểm tra vai trò và quyền trên tài nguyên/thao tác ở mọi yêu cầu.

command_service: kiểm tra schema, chống xử lý trùng, cấp sequence nguyên tử, mã hóa envelope/HMAC, phát lệnh và theo dõi trạng thái.

policy_service: kiểm tra policy mong muốn, tăng phiên bản, tạo POLICY_UPDATE có xác thực, chờ ACK của thiết bị và hiển thị đúng trạng thái chờ/đang hoạt động.

mqtt_bridge: phát lệnh, nhận ACK/sự kiện/trạng thái; xác minh HMAC envelope và sequence thiết bị trước khi chấp nhận telemetry.

event_service / audit_service: giữ thông tin người thực hiện/nguồn/correlation; phân biệt sự kiện kiểm toán của người dùng với sự kiện được thiết bị xác thực.

device_service: theo dõi độ mới của trạng thái, liên kết và danh mục thiết bị.

report_service: xuất CSV/báo cáo kiểm thử và báo cáo kiểm toán.

## 5.6. Các trang của ứng dụng PC

Đăng nhập và trạng thái phiên.

Bảng điều khiển: độ mới trạng thái kết nối, policy đang hoạt động, số lệnh chấp nhận/từ chối và sự kiện nghiêm trọng gần đây.

Người dùng và quyền truy cập: chỉ Admin được quản lý tài khoản/vai trò.

Quản lý policy: phiên bản mong muốn/chờ/đang hoạt động, danh sách cho phép, ngưỡng tốc độ, giới hạn tham số và kết quả áp dụng.

Quản lý thiết bị: device ID đã đăng ký, phiên bản firmware, trạng thái kết nối và policy.

Phòng thử nghiệm bảo mật: chỉ chạy các kịch bản đã duyệt trên thiết bị thử nghiệm; hiển thị tiến độ và kết quả mong đợi/thực tế.

Dòng thời gian sự kiện: tìm kiếm sự kiện và correlation ID.

Báo cáo/xuất dữ liệu: CSV và báo cáo tóm tắt có thời gian, phiên bản build, môi trường, kết quả và lỗi.

Các yêu cầu mạng từ GUI phải chạy bất đồng bộ; không chặn luồng giao diện. GUI chỉ hiển thị thông tin, không phải lớp thực thi chính sách bảo mật.

# 6. Kế hoạch kiểm thử và các cổng chất lượng

## 6.1. Các lớp kiểm thử

1. Kiểm thử đơn vị: bộ mã hóa/giải mã envelope, HMAC, kiểm tra giới hạn độ dài, kho sequence, bộ phân tích policy, quyết định phân quyền và schema API.

2. Kiểm thử hợp đồng: test vector chuẩn phải cho kết quả giống nhau giữa bộ kiểm tra Python và firmware C; mã lỗi và độ dài payload phải khớp.

3. Kiểm thử tích hợp module: UART ESP32 ↔ STM32; backend ↔ broker; GUI ↔ API.

4. Kiểm thử đầu cuối: PC/API → MQTT → ESP32 → UART → STM32 → cơ cấu đầu ra/ACK/sự kiện → PC.

5. Kiểm thử bảo mật âm tính: HMAC sai, phát lại, khung sai định dạng, khóa/phiên bản/lệnh không biết, tham số sai, thiếu quyền, rollback policy và vượt rate limit.

6. Kiểm thử lỗi và phục hồi: Wi-Fi mất/có lại, MQTT kết nối lại, UART ngắt, MCU reset, dịch vụ Pi khởi động lại, DB không khả dụng, FRAM lỗi/đầy và queue sự kiện đầy.

7. Kiểm thử hồi quy: chạy lại toàn bộ ca P0 sau khi thay đổi giao thức, bảo mật, driver hoặc API.

8. Kiểm thử bàn đo/hiệu năng: p50/p95 đầu-cuối, p50/p95 quyết định MCU, tốc độ lệnh, RAM/Flash/stack và thời gian phục hồi.

## 6.2. Danh mục kiểm thử tối thiểu

| Mã kiểm thử | Kịch bản | Kết quả mong đợi | Bằng chứng cần lưu |
| --- | --- | --- | --- |
| AUTH-001 | Envelope hợp lệ, lệnh được phép | Đầu ra hoạt động và ACK SUCCESS | Quan sát GPIO/đầu ra, ACK và bản ghi kiểm toán |
| AUTH-002 | Thay đổi một byte nhưng không tính lại HMAC | Từ chối HMAC; không kích hoạt đầu ra | Sự kiện HMAC_INVALID và đầu ra không đổi |
| RPLY-001 | Gửi lại đúng envelope hợp lệ đã dùng | Từ chối phát lại; không có lần kích hoạt thứ hai | Sequence và sự kiện từ chối |
| RPLY-002 | Chấp nhận lệnh, khởi động lại MCU rồi phát lại | Vẫn bị từ chối | Bản ghi sequence trước/sau khởi động lại |
| RPLY-003 | Làm hỏng/xóa cả hai vùng nhật ký sequence | Vào SAFE_MODE, không kích hoạt đầu ra | Log/trạng thái khởi động và đầu ra OFF |
| FRAME-001 | Khung UART cụt/quá dài/sai CRC | Từ chối; không tràn bộ đệm hoặc kích hoạt đầu ra | Kết quả parser và kiểm thử máy chủ nếu có |
| AUTHZ-001 | Viewer gọi trực tiếp API điều khiển | HTTP 403, không phát MQTT | Phản hồi API và bản ghi kiểm toán |
| NET-001 | Mất Wi-Fi/UART khi đang hoạt động | Chuyển trạng thái an toàn theo chính sách | Log, trạng thái và quan sát đầu ra |
| RATE-001 | Vượt tốc độ lệnh cấu hình | Từ chối và ghi nhận rate limit | Mã lý do và ngưỡng đo được |
| POL-001 | Rollback về policy phiên bản cũ | Từ chối rollback | Phiên bản mong muốn/đang hoạt động và sự kiện |
| AUTH-003 | Envelope có key_id không biết hoặc protocol_version không hỗ trợ | Từ chối fail-closed; không tác động đầu ra; không tin field bên trong | Mã lỗi/event và đầu ra không đổi |
| API-001 | Gửi lại command request với cùng Idempotency-Key và body | Trả cùng command_id; không publish command thứ hai | HTTP response, DB record và đếm publish |
| API-002 | Dùng lại Idempotency-Key với body/device khác | HTTP 409 IDEMPOTENCY_CONFLICT; không publish | Error schema/request_id và MQTT capture |
| AUTHZ-002 | Viewer gọi PUT policy hoặc POST security test trực tiếp | HTTP 403; không đổi policy/không chạy test | API result, audit row, phiên bản policy/run count |
| SESS-001 | Logout hoặc để session vượt idle timeout | Token bị từ chối ở backend; đăng nhập lại mới thao tác được | HTTP 401 sau revoke/expiry; không log token |
| POL-002 | Gửi policy hợp lệ nhưng chưa có ACK MCU | Desired version PENDING; active version giữ nguyên | API/GUI snapshot trước và sau ACK |
| POL-003 | MCU từ chối policy hoặc policy journal ghi thất bại | Policy cũ vẫn active; trạng thái REJECTED/SAFE_MODE rõ ràng | ACK/event có HMAC, version và output OFF khi vào SAFE_MODE |
| DB-001 | SQLite/transaction không khả dụng khi tạo command | HTTP 503; không publish lệnh và không cấp sequence không bền vững | API response, DB log và MQTT capture |
| NET-002 | Đã publish nhưng ACK bị mất hoặc timeout | INDETERMINATE; GUI không báo COMPLETED và không gửi command mới tự động | Command status, event timeout và thao tác người dùng |
| TLS-001 | PC/ESP32 gặp CA sai, certificate hết hạn hoặc hostname không khớp | Kết nối bị từ chối; không tắt certificate validation | Client logs không có secret; connection attempt bị fail closed |
| QUEUE-001 | FRAM event queue đầy trong lúc có event SECURITY/ERROR | Không chặn policy/actuation; đếm event bị drop; ưu tiên vùng dự trữ | Counter, thứ tự event còn lại và output behavior |
| SEQ-001 | Restore SQLite từ backup có outbound sequence thấp hơn MCU | Edge ngừng publish command; cần recovery có kiểm soát | Mã SEQUENCE_STATE_MISMATCH, DB state và MCU high-water |
| ACK-001 | ACK/EVENT có HMAC sai hoặc sequence/message_id trùng | Edge không coi là telemetry đáng tin, không hoàn tất command | MQTT capture, counter/event rejected và command status |
| API-003 | Publish kết quả không chắc chắn, cần retry ở transport | Dùng đúng envelope bytes đã lưu, cùng sequence/message_id; không tạo command mới | So sánh payload bytes và database state |
| AUTH-004 | Nhận envelope sai HMAC có message_id giả | Không ACK theo các field không tin cậy; telemetry lỗi nếu phát phải dùng correlation null/zero rõ ràng | MQTT capture, event schema và output unchanged |

## 6.3. Các cổng nghiệm thu

| Cổng | Điều kiện đạt |
| --- | --- |
| G0 — Nền tảng/hợp đồng | Repository, giao diện và test vector được thống nhất; ví dụ thông điệp được kiểm tra độc lập. |
| G1 — Đường đi cục bộ | STM32 nhận lệnh, kiểm tra khung và điều khiển đầu ra thử nghiệm; ESP32 chuyển tiếp UART được. |
| G2 — Thực thi bảo mật | HMAC, chống phát lại, allowlist, giới hạn tham số, rate limit và safe state qua kiểm thử âm tính. |
| G3 — Tích hợp Edge | API phát lệnh, MQTT chuyển tiếp, MCU phản hồi và backend lưu sự kiện. |
| G4 — Control Center | GUI thao tác qua API thật; hiển thị trạng thái và sự kiện đúng. |
| G5 — Bản phát hành ứng viên | Kiểm thử tích hợp/hồi quy, kịch bản mất kết nối, bằng chứng và tài liệu demo đầy đủ. |

## 6.4. Phương pháp đo

Đo thời gian từ lúc API nhận yêu cầu đến khi Edge nhận và xác minh ACK cuối cùng; báo cáo p50, p95 và giá trị lớn nhất. Với lệnh đã publish nhưng không có ACK hợp lệ, ghi INDETERMINATE thay vì tính là hoàn tất.

Đo riêng thời gian xử lý quyết định tại MCU nếu có thể xác định mốc thời gian đáng tin cậy.

Ghi cấu hình phần cứng, phiên bản firmware, toolchain, số mẫu và điều kiện mạng cùng kết quả.

Không ghi một mục tiêu đề xuất thành kết quả đã đạt trước khi đo trên hệ thống thực.

# 7. Quy trình Git và cộng tác

## 7.1. Mô hình nhánh

main: phiên bản ổn định có thể build và kiểm thử.

develop: nhánh tích hợp chung.

feature/<module>-<task>: nhánh triển khai cho một nhiệm vụ cụ thể.

Không commit trực tiếp vào main; thay đổi tích hợp đi qua Pull Request.

## 7.2. Quy tắc Pull Request

PR phải nêu mục tiêu, phạm vi thay đổi, cách kiểm thử và kết quả.

Phải cập nhật tài liệu/test vector nếu thay đổi giao diện hoặc hành vi giao thức.

Ít nhất một thành viên khác rà soát; thay đổi bảo mật/giao thức cần người sở hữu module liên quan xem xét.

Không gộp PR nếu build/test bắt buộc thất bại hoặc chưa giải quyết xung đột.

## 7.3. Quy ước commit

Dùng tiền tố nhất quán, ví dụ: feat: thêm parser UART; fix: xử lý sequence trùng; test: bổ sung ca HMAC sai; docs: cập nhật hợp đồng MQTT; refactor: tách policy engine. Mỗi commit nên tập trung vào một thay đổi có thể giải thích và rà soát.

## 7.4. Rà soát và kiểm soát thay đổi

Thay đổi EnvelopeV1, phạm vi HMAC, sequence, API, mã lỗi hoặc safe-state phải cập nhật đặc tả, test vector, triển khai và changelog trong cùng một thay đổi có kiểm soát.

Không đưa bí mật thật, token, mật khẩu hoặc khóa HMAC vào repository.

Nếu một thay đổi ảnh hưởng module khác, phải thông báo cho owner và xác nhận khả năng tương thích trước khi tích hợp.

## 7.5. Trạng thái công việc

Dùng luồng: Backlog → Ready → In Progress → Review → Test → Done. Task chỉ được chuyển sang Ready khi đầu vào và giao diện đã rõ. Task chỉ được Done khi đáp ứng Definition of Done và có bằng chứng kiểm thử.

## 7.6. Definition of Ready (DoR)

Task chỉ chuyển sang Ready khi có đủ: ID và tiêu đề; mục tiêu/phạm vi rõ; một owner duy nhất; đúng một mức P0/P1/P2; deliverable; dependencies và interface liên quan; đường dẫn file/module dự kiến; các bước đủ nhỏ để hoàn thành; acceptance criteria có thể kiểm chứng; test command hoặc cách kiểm thử; môi trường/hardware sẵn sàng hoặc mock plan; reviewer; rủi ro/blocker và cách báo khi bị chặn. Không đưa task có interface chưa chốt vào In Progress để tự suy diễn contract; có thể tạo mock/contract test trong lúc chờ.

## 7.7. Definition of Done (DoD)

Task chỉ được Done khi: deliverable nằm đúng repository/path; code/config/docs đã commit và không chứa secret; build/run tái lập được theo README; acceptance criteria đã đạt; test liên quan pass và bằng chứng được lưu; peer review hoàn tất; contract/test vector/changelog/README được cập nhật nếu có thay đổi giao diện; không còn lỗi P0 mở liên quan. Nếu ngoại lệ được chấp nhận, phải ghi rõ lý do, phạm vi, người duyệt và follow-up; không đánh dấu Done chỉ vì code “chạy trên máy của người viết”.

## 7.8. Sổ rủi ro dự án

Sổ dưới đây là baseline khởi tạo, không phải khẳng định rủi ro đã xảy ra. Owner cập nhật trạng thái và dấu hiệu kích hoạt trong buổi review tuần; khi một rủi ro thành blocker hoặc làm ảnh hưởng cổng P0, báo ngay, không đợi cuối tuần. Thang xác suất/tác động: Thấp, Trung bình, Cao, Nghiêm trọng.

| ID | Rủi ro | P × Impact | Owner | Giảm thiểu / dấu hiệu kích hoạt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Hợp đồng protocol/API bị lệch giữa C, Python và ESP32 | Cao × Cao | Project Lead | Single source of truth; contract test/test vector trong CI; kích hoạt khi đổi field/code mà module khác chưa review. |
| R-02 | Sequence/policy journal hỏng hoặc bị rollback sau reset/mất nguồn | Trung bình × Nghiêm trọng | Thành viên 1 | FRAM 2-slot journal; commit marker cuối; test power-cut; fail closed/SAFE_MODE nếu không đọc được trạng thái tin cậy. |
| R-03 | End-to-end integration dồn đến muộn | Cao × Cao | Project Lead | Tạo mock/API/transport skeleton tuần 1; kiểm thử UART sớm tuần 2; tích hợp đường MQTT đầy đủ từ tuần 4; demo tăng dần mỗi tuần. |
| R-04 | TLS/CA/ACL khiến kết nối mạng không chạy ở ngày demo | Trung bình × Cao | Thành viên 2 | Chốt CA/cert và ACL sớm; test sai CA/expired cert phải fail closed; runbook cấp phát và kiểm tra cert; không tắt validation để chữa cháy. |
| R-05 | Scope creep hoặc P2 làm trễ security core | Cao × Cao | Project Lead | P0 trước P1/P2; giữ Modbus/tamper/secure element ngoài lõi; nếu cổng P0 trượt thì đóng băng P2. |
| R-06 | Secret bị commit hoặc lộ qua log/report | Trung bình × Nghiêm trọng | Project Lead | .gitignore + secret scan; key/config generated không commit; review log/export; nếu lộ thì revoke/re-key và ghi incident. |
| R-07 | FRAM/event queue đầy làm mất bằng chứng offline | Trung bình × Cao | Thành viên 1 | Queue bounded, reserved slots cho SECURITY/ERROR, dropped counters; kiểm thử overflow và đồng bộ sau reconnect. |
| R-08 | Pinout/module/nguồn không tương thích | Trung bình × Cao | Thành viên 1 | Pin map trạng thái Proposed; kiểm tra model/datasheet/logic 3,3 V; test từng module trước khi nối chung; ghi lại bench-tested/verified. |
| R-09 | GUI bị block hoặc hiển thị trạng thái cũ như hiện tại | Trung bình × Trung bình | Thành viên 3 | HTTP bất đồng bộ; có observed_at/is_stale; test timeout/mất mạng; không suy diễn COMPLETED từ HTTP 202. |
| R-10 | SQLite restore/backup cũ làm Edge cấp sequence thấp hơn MCU | Thấp × Nghiêm trọng | Thành viên 2 | Không tự reset MCU sequence; phát hiện mismatch thì stop command publish và cần recovery có kiểm soát; test restore scenario. |
| R-11 | Database/service unavailable khiến policy/command tiếp tục dù state không bền vững | Trung bình × Cao | Thành viên 2 | Fail closed trên đường tạo command/policy; trả 503; không publish nếu transaction/state chưa commit. |
| R-12 | Build không tái lập do khác toolchain/dependency | Trung bình × Cao | Project Lead | Pin versions, README clean-clone, khóa dependency, lưu build metadata và kiểm tra clone/build độc lập trước release. |

Rà soát backlog hiện tại cũng là một điểm kiểm soát: nếu một task không có đúng một owner, có nhiều hơn một mức ưu tiên hoặc không có acceptance test, phải sửa trước khi đưa sang Ready.

# 8. Lộ trình 8 tuần và danh sách công việc

## 8.1. Lộ trình theo tuần

| Tuần | Trọng tâm | Đầu ra cần có |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chốt nền tảng, repository, hợp đồng và công cụ | G0; test vector; dự án khởi tạo cho từng module |
| 2 | Đường đi cục bộ MCU/UART/ESP32 và khung Edge | Lệnh thử nghiệm đi được qua UART; API/broker chạy được |
| 3 | HMAC, parser, sequence bền vững và policy engine | Các ca bảo mật cốt lõi chạy ở MCU |
| 4 | ESP32 MQTT bridge và backend lệnh/sự kiện | G3 bản đầu; lệnh và ACK qua đường đi đầu-cuối |
| 5 | Xác thực, RBAC, nhật ký, GUI cơ bản | Người dùng và quyền được kiểm tra ở backend; GUI kết nối API |
| 6 | Policy lifecycle, Security Test Lab và Event Timeline | Kiểm thử bảo mật có thể chạy lại và lưu kết quả |
| 7 | Tích hợp hoàn chỉnh, xử lý lỗi, hiệu năng và regression | G5 bản thử; không còn lỗi P0 chưa xử lý |
| 8 | Ổn định, thu thập bằng chứng, demo và báo cáo | Bản phát hành, hướng dẫn build, video/ảnh và báo cáo cuối |

## 8.2. Danh sách công việc nền

| Task ID | Công việc | Owner duy nhất | Ưu tiên | Tiêu chí chấp nhận |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TASK-001 | Tạo repository, cấu trúc thư mục và tiêu chuẩn cộng tác | Trưởng nhóm | P0 | Clone sạch, README và quy tắc nhánh rõ ràng |
| TASK-002 | Chốt EnvelopeV1, UART, MQTT, REST và mã lỗi | Trưởng nhóm | P0 | Đặc tả và test vector nằm trong repo; M1/M2/M3 xác nhận interface trước khi implement. |
| TASK-003 | Tạo test vector HMAC dùng chung | Thành viên 3 | P0 | Python và C khớp tag hex; Thành viên 1 review độc lập; key trong vector không dùng triển khai. |
| TASK-004 | Build STM32 baseline và khởi tạo đầu ra ở trạng thái OFF an toàn | Thành viên 1 | P0 | Build sạch; đầu ra OFF ngay khi khởi động |
| TASK-005 | Parser/gửi UART có CRC và kiểm tra độ dài | Thành viên 1 | P0 | Khung hợp lệ qua; khung cụt/quá dài/sai CRC bị từ chối |
| TASK-006 | ESP-IDF Wi-Fi/MQTT và hợp đồng ACL | Thành viên 2 | P0 | ESP32 đăng ký topic lệnh; không phát trái ACL |
| TASK-007 | Cầu nối MQTT↔UART và trạng thái liên kết | Thành viên 2 | P0 | Byte envelope được giữ nguyên đầu-cuối |
| TASK-008 | Khung FastAPI, migration SQLite và endpoint health | Thành viên 2 | P0 | Có thể tái lập khởi tạo endpoint và DB |
| TASK-009 | Cấu hình HTTPS cho FastAPI và trust CA trên PC; kiểm thử cert/hostname/expiry | Thành viên 2 | P0 | PC xác minh lab CA/hostname; thiếu, sai hoặc hết hạn cert bị từ chối; không gửi password/token qua HTTP trên LAN. |
| TASK-010 | Codec envelope giới hạn và xác minh HMAC trên STM32 | Thành viên 1 | P0 | Test vector qua; kiểm thử thay đổi byte bị từ chối |
| TASK-011 | Provision per-device HMAC key securely; configure Edge key file and MCU local config; document commissioning/re-key | Thành viên 2 | P0 | CSPRNG 32-byte per-device key and key_id=1; test/deployment keys separated; Edge secret file has least privilege; MCU config excluded from Git; no key in API/log/report; Member 1 independently verifies HMAC interoperability. |
| TASK-012 | Nhật ký FRAM/Flash cho sequence và phiên bản policy | Thành viên 1 | P0 | Kiểm thử reset/mất nguồn; nhật ký lỗi đưa hệ thống vào SAFE_MODE |
| TASK-013 | Policy engine, rate limit và giới hạn tuyệt đối | Thành viên 1 | P0 | Tất cả ca policy âm tính đạt |
| TASK-014 | Phiên đăng nhập, RBAC và băm mật khẩu ở Edge | Thành viên 2 | P0 | Viewer nhận 403 gọi trực tiếp API; logout thu hồi phiên; Thành viên 3 review negative tests. |
| TASK-015 | Cấp sequence nguyên tử, chống trùng và trạng thái lệnh | Thành viên 2 | P0 | Cùng Idempotency-Key và cùng body trả cùng command_id; cùng key khác body trả HTTP 409; transaction lỗi không publish; sequence không tái sử dụng. |
| TASK-016 | MQTT publish/subscribe và xác minh ACK/sự kiện thiết bị | Thành viên 2 | P0 | Envelope thiết bị hợp lệ được lưu; MAC sai bị bỏ qua/đánh dấu |
| TASK-017 | Đăng nhập GUI, dashboard và API client | Thành viên 3 | P1 | Yêu cầu mạng bất đồng bộ; có hiển thị độ mới trạng thái |
| TASK-018 | API cập nhật policy và vòng đời ACK | Thành viên 2 | P1 | GUI phân biệt đúng desired/pending/active |
| TASK-019 | Giao diện quản lý Users/Access và Policy | Thành viên 3 | P1 | Quyền trên GUI khớp với kiểm tra quyền phía server |
| TASK-020 | Event Timeline và xuất CSV | Thành viên 3 | P1 | Lọc/xuất được hàng dữ liệu và correlation ID |
| TASK-021 | Trình chạy Security Test Lab cho thiết bị thử nghiệm | Thành viên 3 | P1 | Ca AUTH/RPLY/POL/RATE có kết quả và bằng chứng |
| TASK-022 | Trạng thái TFT/LED/buzzer và chỉ báo safe-state | Thành viên 1 | P1 | Hiển thị đúng Protected/Warning/Safe Mode |
| TASK-023 | Hàng đợi sự kiện cục bộ FRAM, ưu tiên khi đầy và dropped counters | Thành viên 1 | P1 | FRAM queue không chặn xử lý bảo mật; event overflow được quan sát; event sequence không bị tái sử dụng. |
| TASK-024 | Edge ingest/deduplicate sự kiện, lưu audit và đồng bộ sau reconnect | Thành viên 2 | P1 | Event được kiểm tra HMAC/sequence; dedup hoạt động; offline queue sync không tạo audit duplicate và trạng thái stale hiển thị đúng. |
| TASK-025 | Trình chạy kiểm thử đầu-cuối và báo cáo tổng hợp | Thành viên 3 | P0 | Runner CLI/pytest có kết quả pass/fail, environment/build metadata và evidence reference; ca core e2e lặp lại được. |
| TASK-026 | Mở rộng whitelist Modbus | Thành viên 1 | P2 | Chỉ function code/địa chỉ thanh ghi/giá trị được phép đến thiết bị thử; Thành viên 2 review gateway/transport integration. |
| TASK-027 | Cảnh báo công tắc chống can thiệp | Thành viên 1 | P2 | Sự kiện xuất hiện trên PC và màn hình cục bộ |
| TASK-028 | Bản phát hành, demo và tài liệu cuối | Thành viên 3 | P0 | Thành viên 3 điều phối gói phát hành; owner từng module phải cung cấp README/build/test evidence của module mình. |

## 8.3. Quy tắc quản lý backlog

Công việc P0 được ưu tiên trước việc làm đẹp giao diện hoặc tính năng mở rộng.

Task chưa rõ đầu vào/giao diện chưa được đưa sang Ready; trong thời gian chờ có thể phát triển mock và contract test.

Kế hoạch hàng tuần phải chia nhỏ task, ghi hạn và trạng thái thực tế; không giả định công việc đã hoàn thành.

Cuối mỗi tuần phải demo phần tăng thêm, chạy hồi quy, ghi blocker và cập nhật sổ rủi ro.

Nếu cổng P0 không đạt, tạm dừng P2; không dùng tính năng phụ để che lấp lỗi bảo mật cốt lõi.

## 8.4. Cấu trúc Epic → Feature → Task → Subtask

Epic là mục tiêu lớn theo module/outcome; Feature là năng lực có thể demo; Task là đơn vị có một owner và acceptance criteria; Subtask là bước kỹ thuật nhỏ, thường hoàn thành trong một buổi làm việc. Bảng Task ID ở 8.2 là baseline để lập kế hoạch; owner phải tạo breakdown chi tiết trong issue tracker hoặc docs/08_roadmap-backlog/backlog.md trước khi chuyển task sang Ready. Mỗi Task/Subtask cần có: ID, title, objective, owner duy nhất, đúng một priority P0/P1/P2, dependency, module/file path, steps, acceptance criteria, test command/evidence, reviewer, status và blocker.

Ví dụ breakdown cho TASK-010 (codec envelope và HMAC trên STM32):

| Subtask | Owner | Dependency | Acceptance criteria |
| --- | --- | --- | --- |
| Tạo kiểu header hằng 49 byte và endian helpers | Thành viên 1 | TASK-002, TASK-003 | Offset/size khớp mục 3.3; unit test boundary và endian. |
| Parse EnvelopeV1 với buffer cố định và kiểm tra length/magic/version/type/device/key_id | Thành viên 1 | Subtask trước | Length sai/oversized/reserved field sai bị reject trước khi truy cập payload. |
| Tích hợp thư viện HMAC-SHA-256 và constant-time compare | Thành viên 1 | Header parser; test vector | Vector chuẩn khớp byte-for-byte; tag sai không gây output change. |
| Kiểm tra type/direction/operation/payload schema | Thành viên 1 | Codec + schema 3.4–3.9 | Unknown type/code, length sai và payload sai đều có result/event đúng. |
| Kết nối test harness C/Python và lưu evidence | Thành viên 3 | Firmware callable test interface | Test vector và AUTH-002 chạy lặp lại được; kết quả kèm commit/build ID. |

Quy tắc ưu tiên: đúng một priority P0/P1/P2 cho mỗi Task/Subtask; nếu một dòng chứa P0 và P1 thì phải tách. Công việc security core và đường đi end-to-end có mock/hardware path phải tích hợp sớm; P2 không được chặn cổng P0.

# 9. Demo, bằng chứng và báo cáo cuối kỳ

## 9.1. Trình tự demo

1. Khởi động thiết bị; cho thấy trạng thái PROTECTED, device ID, phiên bản firmware/policy và trạng thái liên kết; xác nhận đầu ra bắt đầu ở OFF.

2. Đăng nhập bằng tài khoản Viewer và gọi trực tiếp POST /api/v1/devices/SX-001/commands bằng công cụ kiểm thử API. Kết quả mong đợi là HTTP 403 Forbidden; backend không được publish lệnh tương ứng lên MQTT và phải ghi nhận sự kiện kiểm toán về thao tác bị từ chối. Kiểm chứng bằng phản hồi API, nhật ký backend và trạng thái MQTT. (Lưu ý: nếu sau này nhóm chọn trả 404 để tránh tiết lộ tài nguyên trong một trường hợp cụ thể, quyết định đó phải được ghi rõ trong hợp đồng. Với ca kiểm thử Viewer đã xác thực nhưng không có quyền điều khiển, baseline của chúng ta vẫn là 403.)

3. Đăng nhập Operator/Admin, gửi lệnh SET_OUTPUT được phép; trình bày trạng thái API, đầu ra điện áp thấp, ACK MCU đã xác thực và dòng sự kiện Edge.

4. Thay đổi một byte trong envelope đã ghi nhận nhưng không tính lại HMAC; chứng minh lệnh bị từ chối và đầu ra không đổi.

5. Gửi lại chính xác envelope đã được chấp nhận; chứng minh sequence bị từ chối và không có tác động lần hai.

6. Gửi SET_LEVEL vượt giới hạn, lệnh không hỗ trợ và thao tác bị policy cấm; hiển thị mã lý do.

7. Vượt tốc độ lệnh đã cấu hình; hiển thị sự kiện rate limit và ngưỡng đo.

8. Thay policy bằng tài khoản Admin; hiển thị phiên bản mong muốn/đang chờ, ACK chấp nhận của MCU và phiên bản hoạt động mới; thử rollback và chứng minh bị từ chối.

9. Ngắt Wi-Fi hoặc UART; chứng minh đầu ra chuyển OFF theo chính sách, trạng thái cảnh báo và hàng đợi sự kiện cục bộ. Khôi phục liên kết và chứng minh đồng bộ mà không phát lại lệnh cũ.

10. Mở Event Timeline/xuất báo cáo và đối chiếu ID lệnh/sequence giữa server và thiết bị. Chỉ demo Modbus/tamper nếu đã tích hợp ổn định.

## 9.2. Phương án dự phòng

Nếu Wi-Fi/broker trực tiếp gặp lỗi, dùng bộ kiểm thử tích hợp cục bộ để phát lại cùng test vector qua đường UART ESP32/STM32; phải nói rõ đường mạng đầy đủ không hoạt động tại thời điểm demo.

Nếu Raspberry Pi lỗi, khôi phục ảnh thẻ nhớ/cấu hình đã lưu; có thể dùng backend mock trên laptop để chẩn đoán nhưng không được tuyên bố đó tương đương triển khai Pi.

Nếu TFT lỗi, trình bày trạng thái qua API/LED/log và nêu rõ lỗi phần cứng; không loại bỏ kiểm thử bảo mật khỏi demo.

Nếu Modbus/tamper chưa hoàn thành, bỏ kịch bản P2 và tập trung HMAC, chống phát lại, policy, RBAC và safe-state.

Giữ ngoại tuyến firmware đã biết là tốt, bản sao DB, chứng chỉ lab, sơ đồ đấu nối và bằng chứng kiểm thử. Không lưu bí mật sản xuất trong bản sao.

## 9.3. Gói bằng chứng

Commit/tag của bản phát hành ứng viên và bản phát hành cuối.

Artifact build MCU, linker map, phiên bản toolchain và kết quả sử dụng Flash/RAM/stack.

Kết quả test vector giao thức từ Python và C.

Kết quả unit/integration/security test có timestamp, test ID, kết quả mong đợi/thực tế.

Độ trễ p50/p95/tối đa, tỷ lệ từ chối, hành vi rate limit, thời gian kết nối lại/đồng bộ.

Ảnh chụp đăng nhập/từ chối RBAC, trạng thái policy chờ/đang hoạt động, Event Timeline và báo cáo CSV.

Ảnh/video thể hiện phần cứng, mất liên kết, phục hồi và đầu ra vật lý.

Danh sách giới hạn đã biết và rủi ro còn lại; không đưa ra tuyên bố bảo mật chung chung thiếu bằng chứng.

## 9.4. Cấu trúc báo cáo cuối

1. Giới thiệu, vấn đề và mục tiêu.

2. Yêu cầu, phạm vi và mô hình đe dọa.

3. Kiến trúc hệ thống và ranh giới tin cậy.

4. Thiết kế phần cứng, sơ đồ khối, phân bổ chân và nguồn điện.

5. Thiết kế giao diện/giao thức: REST, MQTT, UART EnvelopeV1, HMAC và chống phát lại.

6. Thiết kế firmware STM32 và thực thi policy.

7. Kết nối và chuyển tiếp trên ESP32-S3.

8. Backend Edge, xác thực, RBAC, lưu trữ và kiểm toán.

9. PC Control Center và Security Test Lab.

10. Kế hoạch, phương pháp, dữ liệu, kết quả kiểm thử và thảo luận.

11. Đánh giá hiệu năng và tài nguyên.

12. Giới hạn, rủi ro còn lại và hướng phát triển.

13. Kết luận.

14. Phụ lục: schema API, danh mục mã lỗi, test vector, log kiểm thử, đấu nối, hướng dẫn build và bảng phân công.

## 9.5. Nguyên tắc trung thực khi báo cáo

Phải phân biệt kết quả đạt trên phần cứng thật với kết quả chạy trên mock/host test. Báo cáo số ca đạt trên tổng số ca đã chạy. Không tuyên bố “an toàn tuyệt đối”, tuân thủ đầy đủ NIST, có chức năng firewall hoàn chỉnh, chống trích xuất khóa vật lý hoặc phát hiện tấn công nếu chức năng đó chưa được triển khai và kiểm thử.

# Phụ lục A — Sổ quyết định kiến trúc (ADR) nền tảng

| Mã | Quyết định | Lý do | Hệ quả/giới hạn |
| --- | --- | --- | --- |
| ADR-001 | STM32F411RE là điểm thực thi quyết định cuối cùng cho lệnh | Giữ trọng tâm bảo mật nhúng | Firmware phải triển khai policy chính xác |
| ADR-002 | Dùng HMAC-SHA-256 ở phiên bản 1; không triển khai song song ECDSA | Một đường xác thực đã kiểm chứng phù hợp thời hạn 8 tuần | Lộ khóa dùng chung ở Pi/MCU vẫn là rủi ro còn lại lớn |
| ADR-003 | Dùng EnvelopeV1 nhị phân bên trong payload MQTT thô | Một biểu diễn byte chuẩn dùng chung giữa Python và C | Cần codec nghiêm ngặt và test vector cấp byte |
| ADR-004 | Khung UART ngoài dùng length + CRC-16/CCITT-FALSE | Phát hiện lỗi truyền và hỗ trợ đồng bộ lại | CRC không phải cơ chế xác thực |
| ADR-005 | Sequence hai chiều độc lập, lưu bền vững | Xử lý trùng lặp và phát lại sau reboot | Phải kiểm thử FRAM/journal và phục hồi DB |
| ADR-006 | Lệnh REST xử lý bất đồng bộ, trả HTTP 202 | Thiết bị không hoàn tất tác động vật lý tức thời | GUI cần vòng đời trạng thái lệnh |
| ADR-007 | Đầu ra điện áp thấp về OFF khi khởi động/mất liên kết | Hồ sơ an toàn cho mô hình trình diễn | Phải đánh giá lại với cơ cấu chấp hành/tải thực |
| ADR-008 | MQTT 3.1.1, QoS 1, lệnh không retained | Tương thích rộng với hệ nhúng; xử lý trùng tường minh | Vẫn bắt buộc chống trùng ở tầng ứng dụng |
| ADR-009 | Tích hợp P2 không được chặn các cổng cốt lõi | Ngăn phình phạm vi | Modbus/tamper/secure element có thể hoãn nếu lõi chưa ổn định |
| ADR-010 | Dùng phân bổ chân đề xuất: USART1 PB6/PB7, SPI2 PB13/PB14/PB15, I²C1 PB8/PB9; pinout trạng thái Proposed đến khi bench-tested | Tách UART giao tiếp khỏi USART2/ST-Link debug; dùng các peripheral có mapping sẵn trên NUCLEO-F411RE | Phải đối chiếu đúng revision board và module; mọi thay đổi sau khi nối dây cần cập nhật pin map và kiểm thử |
| ADR-011 | REST command dùng Idempotency-Key riêng biệt với request_id/command_id/message_id | Tránh nhập nhằng request correlation, HTTP retry và danh tính binary envelope | Backend phải lưu key/fingerprint mapping, trả 409 khi cùng key khác body; test API-001/API-002 bắt buộc |
| ADR-012 | Edge và ESP32 dùng credential MQTT/ACL riêng; PC↔Edge và Edge↔MQTT xác minh TLS certificate | Giảm quyền khi một client bị chiếm và tránh tắt TLS validation để chữa cháy | Phải dựng lab CA/credential sớm; mock chỉ dùng trong phát triển và được đánh dấu rõ |

# Phụ lục B — Tài liệu tham khảo

1. Blueprint.docx — tài liệu baseline kiến trúc và triển khai của dự án SENTINEL-X (tài liệu nội bộ).

2. Đặc tả điều phối và quản lý dự án SENTINEL-X — tài liệu đầu vào nội bộ, không phải nguồn tham chiếu học thuật.

3. NIST SP 800-207, Zero Trust Architecture: https://www.nist.gov/publications/zero-trust-architecture

4. NISTIR 8259A, IoT Device Cybersecurity Capability Core Baseline: https://csrc.nist.gov/pubs/ir/8259/a/final

5. RFC 2104, HMAC: Keyed-Hashing for Message Authentication: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2104

6. OASIS, MQTT Version 3.1.1: https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/os/mqtt-v3.1.1-os.html

7. STMicroelectronics, STM32F411RE product page: https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32f411re.html

8. STMicroelectronics, UM1724 — STM32 Nucleo-64 boards user manual (pin/header mapping): https://www.st.com/resource/en/user_manual/dm00105823.pdf

Các tài liệu tham khảo là cơ sở định hướng thiết kế; việc trích dẫn không đồng nghĩa dự án đã được chứng nhận hoặc tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn đó.